KooD3plot Single Analyzer

LS-DYNA Simulation Auto-Analysis & Visualization Platform

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Version 2.0  |  2026-03-08

## 1. Executive Summary

KooD3plot Analysis Platform은 LS-DYNA 유한요소 해석 결과를 완전 자동으로 분석하고, 엔지니어링 리포트를 생성하는 통합 플랫폼이다. 두 개의 핵심 모듈로 구성된다:

Single Analyzer — 단일 시뮬레이션 심층 분석 (응력, 변형률, 운동, 에너지, 접촉, 렌더링)

KooReport — 다각도 낙하 시험의 전구면(全球面) 분석 (Mollweide 투영, 히트맵, 충격 펄스, 균열 정지 평가)

### 기존 워크플로우의 한계

| 단계 | 기존 수동 작업 | 소요 시간 |
| --- | --- | --- |
| 파일 탐색 | 디렉토리별 d3plot/glstat/binout 수동 확인 | 5~10분/케이스 |
| 응력 확인 | LSPrePost GUI 실행 → 부품 선택 → fringe 설정 → 값 확인 반복 | 15~30분/부품 |
| 에너지 밸런스 | glstat 텍스트 파일 수동 파싱 + 엑셀 차트 | 20~40분 |
| 접촉력 확인 | binout 파싱 도구 별도 실행 | 10~20분 |
| 렌더링 | GUI에서 단면 설정 → 녹화 → 축 변경 반복 | 5~10분/영상 |
| 리포트 | 스크린샷 + 엑셀 + PPT 수작업 | 1~2시간 |
| **26각도 분석** | 위 전체 × 26 반복 | **2~4일** |

### KooD3plot 플랫폼 적용 후

# 단일 분석: 1개 명령
single_analyzer /data/sim --yield-stress 250

# 26각도 분석: 1개 명령
analyze_and_report.sh /data/Tests/Test_001 --threads 4 --yield-stress 250

| 항목 | 자동화 결과 |
| --- | --- |
| 단일 시뮬레이션 | **30초~2분** (분석 + 렌더링 + HTML 리포트) |
| 26각도 전체 분석 | **15~30분** (72개 MP4 + 26개 개별 리포트 + 1개 통합 리포트) |
| 배치 100케이스 | **1~2시간** (병렬 4스레드) |

## 2. 시스템 아키텍처

### 2.1 전체 구조

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      사용자 인터페이스                             │
│   single_analyzer CLI     analyze_and_report.sh     koo_report  │
└──────────┬────────────────────┬─────────────────────┬───────────┘
           │                    │                     │
    ┌──────▼──────┐      ┌─────▼─────┐        ┌──────▼──────┐
    │ Python      │      │ Bash      │        │ Python      │
    │ Orchestrator│      │ Pipeline  │        │ KooReport   │
    │             │      │ Manager   │        │ Generator   │
    │ ┌─────────┐ │      └─────┬─────┘        │             │
    │ │glstat   │ │            │              │ ┌─────────┐ │
    │ │reader   │ │            │              │ │Mollweide│ │
    │ ├─────────┤ │            │              │ │Globe 3D │ │
    │ │binout   │ │      ┌─────▼─────┐       │ │Heatmap  │ │
    │ │reader   │ │      │           │       │ │CAI Index│ │
    │ ├─────────┤ │      │ unified   │       │ └─────────┘ │
    │ │HTML     │ │◄─────│ _analyzer │──────►│             │
    │ │Report   │ │      │ (C++17)   │       │ ┌─────────┐ │
    │ └─────────┘ │      │           │       │ │Impact   │ │
    └─────────────┘      │ ┌───────┐ │       │ │Pulse    │ │
                         │ │D3plot │ │       │ │Hotspot  │ │
                         │ │Reader │ │       │ │Stats    │ │
                         │ ├───────┤ │       │ └─────────┘ │
                         │ │Single │ │       └─────────────┘
                         │ │Pass   │ │
                         │ │Analyze│ │
                         │ ├───────┤ │
                         │ │LSPre  │ │
                         │ │Post   │ │
                         │ │Render │ │
                         │ └───────┘ │
                         └───────────┘

### 2.2 기술 스택

| 레이어 | 기술 | 역할 | 선택 이유 |
| --- | --- | --- | --- |
| **바이너리 파서** | C++17 | d3plot 직접 파싱 | 외부 의존성 제거, 최대 성능 |
| **병렬 처리** | std::async + OpenMP | 파일 I/O 및 상태 처리 | Family 파일별 독립 읽기 |
| **렌더링** | LSPrePost 4.12 배치 모드 | 단면 애니메이션 | 산업 표준 후처리기 |
| **파이프라인** | Python 3.10+ | 오케스트레이션, 집계 | 빠른 개발, 유연한 데이터 처리 |
| **시각화** | Plotly.js / Canvas API | 인터랙티브 차트 | CDN 로드, Self-contained HTML |
| **프로젝션** | Newton-Raphson 반복법 | Mollweide 등적 투영 | 전구면 시각화 학술 표준 |
| **컨테이너** | Apptainer (Singularity) | LS-DYNA 실행 환경 | HPC 클러스터 호환 |

## 3. 핵심 기술 원리

### 3.1 D3plot 바이너리 포맷 파싱

LS-DYNA의 d3plot은 비공개 바이너리 포맷으로, 공식 문서(LS-DYNA User's Manual Appendix)를 기반으로 역공학적으로 파싱한다.

#### 3.1.1 포맷 자동 감지

d3plot 파일은 단정밀도(4바이트)/배정밀도(8바이트) 및 리틀/빅 엔디안 조합이 가능하다. KooD3plot은 4가지 조합을 모두 시도하여 자동 감지한다:

시도 1: 단정밀도 + 리틀 엔디안 → 워드 14에서 버전 읽기
시도 2: 단정밀도 + 빅 엔디안   → 바이트 스왑 후 버전 읽기
시도 3: 배정밀도 + 리틀 엔디안 → 워드 14에서 버전 읽기
시도 4: 배정밀도 + 빅 엔디안   → 바이트 스왑 후 버전 읽기

검증: 읽은 값이 LS-DYNA 버전 범위(900.0~2000.0) 내에 있으면 해당 포맷으로 확정.

#### 3.1.2 제어 워드 (Control Data)

d3plot의 첫 64+EXTRA 워드가 전체 데이터 레이아웃을 결정한다:

| 워드 | 이름 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 15 | NDIM | 차원 (3D=3, 특수=4/5/7) |
| 16 | NUMNP | 절점 수 |
| 19~22 | IT, IU, IV, IA | 온도/변위/속도/가속도 출력 플래그 |
| 23 | NEL8 | 8절점 솔리드 요소 수 (부호 비트에 정보 인코딩) |
| 27 | NV3D | 솔리드 요소당 변수 수 |
| 31 | NEL4 | 4절점 쉘 요소 수 |
| 33 | NV2D | 쉘 요소당 변수 수 |
| 36 | MAXINT | 적분점 수 (부호 비트에 MDLOPT 인코딩) |
| 51 | NMMAT | 재료/부품 총 수 |

이 제어 워드들로부터 파생 값을 계산하여 데이터 접근 오프셋을 결정한다:

NND = ((IT+N) + effective_ndim×(IU+IV+IA)) × NUMNP    # 절점 데이터 크기
ENN = |NEL8|×NV3D + NELT×NV3DT + NEL2×NV1D + NEL4×NV2D   # 요소 데이터 크기
상태 블록 크기 = 1(시간) + NGLBV + NND + ENN + DELNN

#### 3.1.3 Family 파일 구조

대규모 시뮬레이션은 단일 d3plot 파일을 넘어 family 파일로 분할된다:

d3plot      ← 베이스 파일 (제어 데이터 + 지오메트리 + 초기 상태)
d3plot01    ← 상태 데이터만 (지오메트리 없음)
d3plot02
...
d3plot52    ← 52개 파일 = 약 3GB 데이터

KooD3plot은 이 family 파일들을 병렬로 독립 읽기한다. 각 파일은 지오메트리 없이 상태 블록만 포함하므로, 파일별 독립 파싱이 가능하다.

#### 3.1.4 병렬 읽기 알고리즘

Phase 1: 순차 (베이스 파일)
  ├── 포맷 감지 (4가지 조합)
  ├── 제어 데이터 파싱 (64+EXTRA 워드)
  └── 지오메트리 파싱 (절점 좌표 + 요소 연결)

Phase 2: 병렬 (std::async, Family 파일별 1스레드)
  ├── Thread 1: d3plot01 → 상태 5~20
  ├── Thread 2: d3plot02 → 상태 21~36
  ├── Thread 3: d3plot03 → 상태 37~52
  └── ...
  결과: 파일 인덱스 순서로 정렬 후 병합

성능: 52개 d3plot 파일 → 4스레드로 약 30초 완료

### 3.2 Von Mises 등가응력 계산

#### 3.2.1 응력 텐서 추출

d3plot의 솔리드 요소 데이터는 NV3D 변수/요소 구조로 저장된다. 처음 7개 변수가 응력 텐서 + 유효 소성 변형률:

워드 0: σxx (법선 응력 X)
워드 1: σyy (법선 응력 Y)
워드 2: σzz (법선 응력 Z)
워드 3: σxy (전단 응력 XY)
워드 4: σyz (전단 응력 YZ)
워드 5: σzx (전단 응력 ZX)
워드 6: εeff_plastic (유효 소성 변형률)

배열 접근: base = element_index × NV3D, σxx = solid_data[base + 0]

#### 3.2.2 Von Mises 공식

6성분 응력 텐서를 단일 스칼라 등가응력으로 변환한다:

σ_vm = √[½ × ((σxx-σyy)² + (σyy-σzz)² + (σzz-σxx)²) + 3 × (σxy² + σyz² + σzx²)]

C++ 구현:

double d1 = sxx - syy;
double d2 = syy - szz;
double d3 = szz - sxx;
double vm = sqrt(0.5 * (d1*d1 + d2*d2 + d3*d3) + 3.0 * (sxy*sxy + syz*syz + szx*szx));

물리적 의미:

σ_vm = 0: 무응력 상태

σ_vm > 0: 편차(shape-changing) 응력 — 정수압(체적 변화) 성분 제외

좌표 회전 불변: 동일한 응력 상태를 다른 좌표계에서 계산해도 같은 값

항복 기준: σ_vm ≤ σ_yield 이면 탄성 영역 (Von Mises 항복 조건)

#### 3.2.3 주응력 및 고급 텐서 연산

KooD3plot은 Von Mises 외에도 다양한 텐서 기반 물리량을 계산한다:

| 물리량 | 공식 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 주응력 σ₁, σ₂, σ₃ | 응력 텐서의 고유값 (Lode angle 방법) | 파단 기준 평가 |
| 정수압 σ_m | (σxx + σyy + σzz) / 3 | 삼축 응력비 계산 |
| 삼축 응력비 | σ_m / σ_vm | 연성 파단 예측 |
| 최대 전단 응력 | (σ₁ - σ₃) / 2 | Tresca 항복 기준 |
| 표면 법선/전단 응력 | t = σ·n, σ_n = n·t, τ = √(\ | t\ |

### 3.3 단일 패스 분석기 (Single-Pass Analyzer)

핵심 아이디어: 데이터를 한 번만 순회하며 복수 물리량을 동시에 계산한다.

상태 0 읽기 → [응력 max/min/avg] + [변형률 max/min] + [변위/속도/가속도] 동시 집계
상태 1 읽기 → 동 시 집계
...
상태 N 읽기 → 동시 집계
→ 모든 부품의 전체 시계열이 1회 순회로 완성

#### OpenMP 병렬화 전략

#pragma omp parallel for schedule(dynamic, 1)
for (int64_t state = 0; state < num_states; ++state) {
    // 각 스레드는 독립적인 상태를 처리
    // 스레드-로컬 누적기로 경합(contention) 제거
    thread_local_stats[omp_get_thread_num()].accumulate(state_data);
}
// 병렬 구간 종료 후 병합
merge_all_thread_stats();

상태 수준 병렬: 각 스레드가 서로 다른 타임스텝을 처리

요소 수준 순차: 한 상태 내에서는 순차 처리 (중첩 병렬화 오버헤드 방지)

dynamic 스케줄링: 상태별 작업량 불균형 대응

### 3.4 Mollweide 등적 투영 (KooReport)

전각도 낙하 시험 결과를 구면 전체에 걸쳐 시각화하기 위해 Mollweide 등적(equal-area) 투영을 구현한다.

#### 3.4.1 수학적 원리

Mollweide 투영은 면적 보존 투영법으로, 구면의 넓이가 투영면에서도 동일하게 유지된다.

투영 방정식:

x = (2√2 / π) × λ × cos(θ)
y = √2 × sin(θ)

여기서 θ는 보조각으로, 초월방정식을 풀어 구한다:
2θ + sin(2θ) = π × sin(φ)

φ = 위도(latitude), λ = 경도(longitude)

#### 3.4.2 Newton-Raphson 반복 해법

초월방정식 f(θ) = 2θ + sin(2θ) - π·sin(φ) = 0은 해석적 해가 없으므로, Newton-Raphson 반복법으로 수치 해를 구한다:

function solveTheta(phi) {
    let theta = phi;  // 초기 추정
    for (let i = 0; i < 100; i++) {
        let f = 2*theta + Math.sin(2*theta) - Math.PI*Math.sin(phi);
        let fp = 2 + 2*Math.cos(2*theta);  // 도함수
        let delta = f / fp;
        theta -= 0.8 * delta;  // 감쇠 계수 0.8 (발산 방지)
        if (Math.abs(delta) < 1e-7) break;
    }
    return theta;
}

감쇠 계수 0.8을 적용하여 극점 근처에서의 오버슈팅을 방지한다.

#### 3.4.3 등고선 보간

측정된 이산 데이터점(각 낙하 각도의 결과값)을 연속적 컨투어로 변환한다:

역거리 가중(IDW) 보간: 각 그리드점에서 주변 데이터점까지의 거리 역수로 가중 평균

방사 기저 함수(RBF): 더 부드러운 보간을 위한 선택적 적용

등고선 레벨: 자동 또는 수동 (10, 20, 50, 100 MPa 간격)

### 3.5 부품별 하이라이트 렌더링

#### 3.5.1 카메라 자동 센터링

LSPrePost 배치 모드에서 특정 부품에 최적 시점을 자동 설정한다:

Step 1: selectpart all off          → 모든 부품 숨기기
Step 2: selectpart on <PID>/0       → 타겟 부품만 표시
Step 3: fit                         → 화면에 맞추기 (bbox 기반)
Step 4: zout 1.500000               → 약간 줌아웃 (여백 확보)
Step 5: selectpart all on           → 모든 부품 복원 (카메라 유지!)
Step 6: 단면/컨투어 적용             → 렌더링 실행

핵심 발견: Step 5에서 모든 부품을 복원해도 카메라 위치는 Step 3~4에서 설정한 상태로 유지된다. 이것이 부품별 최적 시점의 핵심 메커니즘이다.

#### 3.5.2 축별 차별화 렌더링 전략

Mesa OpenGL(소프트웨어 렌더링)에서 splane drawcut 명령이 Z축(수평) 단면에서만 정상 작동하고, X/Y축(수직) 단면에서는 모델이 보이지 않는 버그가 있다. 이에 따라 축별로 다른 전략을 사용한다:

| 축 | 단면 | 컨투어 | 원리 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Z (수평)** | `drawcut` (실제 잘림) | `genselect` (타겟만 컬러) | drawcut이 Mesa에서 정상 작동 |
| **X/Y (수직)** | `splane` (표시만) | 글로벌 fringe + 부품별 범위 | drawcut 불가 → 전체 fringe 후 범위 조정 |

#### 3.5.3 부품별 Fringe 범위 자동 산출

X/Y축 렌더링 시, 전체 모델에 fringe를 적용하면 타겟 부품의 색상이 다른 부품의 극값에 의해 묻히는 문제가 발생한다. 이를 해결하기 위해:

1. ~5개 타임스텝 균등 샘플링 (0%, 25%, 50%, 75%, 100%)
2. 각 샘플 상태에서 타겟 부품 요소들의 Von Mises 계산
3. 전체 샘플에서 [0, max] 범위 산출
4. 이 범위로 LSPrePost fringe 컬러맵 고정: pfringe userdef <min> <max>

### 3.6 병렬 렌더링 아키텍처

각 LSPrePost 프로세스는 독립적으로 d3plot를 로드하므로, 여러 인스턴스를 동시 실행할 수 있다.

Phase 1: 태스크 준비 (순차, D3plotReader 접근)
  ├── Job 1 → Task 1, 2, 3 (overview X/Y/Z)
  ├── Job 2 → Task 4, 5, 6 (part_13 X/Y/Z)
  └── 총 72개 태스크 생성

Phase 2: 태스크 실행 (병렬, 독립 LSPrePost 프로세스)
  Thread 1: ┌─Task 1─┐ ┌─Task 4─┐ ┌─Task 7─┐ ...
  Thread 2: ┌─Task 2─┐ ┌─Task 5─┐ ┌─Task 8─┐ ...
  Thread 3: ┌─Task 3─┐ ┌─Task 6─┐ ┌─Task 9─┐ ...
  Thread 4: (대기 → Task 10 할당 → ...)

  태스크 큐: mutex로 보호된 공유 인덱스
  로깅: mutex로 보호된 callback 호출

구현: C++ std::thread + std::mutex 기반 워커 풀.

## 4. Single Analyzer — 상세 기능

### 4.1 자동 파일 탐지 및 Tier 시스템

시뮬레이션 디렉토리 구조를 자동 탐색하여 사용 가능한 파일 조합에 따라 분석 깊이를 결정한다.

| Tier | 필요 파일 | 분석 범위 | 자동 결정 로직 |
| --- | --- | --- | --- |
| **T0** | (오류 종료 감지) | **분석 불가** — 자동 스킵 | glstat 마지막 50줄에서 "Error termination" 패턴 감지 |
| **T1** | d3plot | 응력, 변형률, 변위, 속도, 가속도 | d3plot만 존재 |
| **T2** | d3plot + glstat | T1 + 에너지 밸런스, 질량 증가 감지 | glstat 파일 존재 |
| **T3** | d3plot + glstat + binout | T2 + 접촉력, 마찰 에너지 | binout(lasso) 파일 존재 |
| **T4** | d3plot + glstat + binout + rcforc/matsum | **완전 분석** | rcforc 또는 matsum 존재 |

종료 상태 판별 알고리즘:

glstat 파일의 마지막 ~6000바이트(50줄)를 읽기

공백 제거 + 소문자 변환: replace(' ','').lower()

"normaltermination" 또는 "errortermination" 패턴 검색

glstat에 없으면 d3hsp 파일의 꼬리 부분 확인

모두 없으면 "unknown" — 분석 계속 진행 (d3plot 존재 시)

### 4.2 분석 유형 6가지

#### (1) Von Mises 응력 분석 (`von_mises`)

전 부품 또는 지정 부품의 Von Mises 등가 응력 시계열

매 타임스텝별 최대/최소/평균 + 최대 요소 ID 추적

글로벌 피크 시점 및 위치 자동 식별

출력: CSV (Time, Max_vonMises, Min_vonMises, Avg_vonMises, Max_Element_ID)

#### (2) 유효 소성 변형률 (`eff_plastic_strain`)

d3plot 워드 6에서 직접 추출 (별도 계산 불필요)

소성 변형 영역 추적 → 재료 파단 평가

변형률 > 0: 영구 변형 발생

#### (3) 부품 운동 분석 (`part_motion`)

무게중심(centroid) 기반 평균 변위/속도/가속도

최대 변위 노드 ID 추적 (극단 변형 위치 파악)

X/Y/Z 방향별 분리 출력 — 어느 축이 지배적인지 파악

물리량 목록:

avg_displacement: 부품 전 절점의 평균 변위 벡터

avg_velocity: 부품 전 절점의 평균 속도 크기

avg_acceleration: 부품 전 절점의 평균 가속도 크기

max_displacement: 부품 내 최대 변위 절점 (ID 포함)

#### (4) 표면 응력 분석 (`surface_stress`)

지정 방향(법선 벡터)과 허용 각도 이내의 표면 요소 자동 필터링

표면 법선 응력 σ_n = n·(σ·n) 및 전단 τ = √(|t|² - σ_n²) 계산

활용: 낙하 시 바닥면/측면/상면 응력 비교

#### (5) 표면 변형률 분석 (`surface_strain`)

표면 응력과 동일한 필터링 + 변형률 텐서 적용

#### (6) 통합 분석 (`comprehensive`)

복수 물리량을 단일 Job으로 지정

내부적으로 적절한 분석 유형들로 분할 실행

### 4.3 부품 패턴 매칭

part_pattern: "BATTERY*"    # BATTERY_CELL_1, BATTERY_CELL_2, ... 자동 매칭

동작 원리:

d3plot 인근 디렉토리에서 키워드 파일(.k, .key, .dyn) 자동 탐색

*PART 섹션에서 부품명 추출 (고정 폭 + 콤마 구분 형식 지원)

DP(Dynamic Programming) 기반 와일드카드 매칭 (* = 임의 문자열, ? = 단일 문자)

매칭된 부품 ID 목록을 분석/렌더링에 전달

결과 캐싱: 동일 d3plot 경로에 대해 한 번만 파싱

### 4.4 렌더링 시스템

#### 지원 출력 형식

| 형식 | 확장자 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| MP4/H.264 | .mp4 | 전 타임스텝 애니메이션 |
| PNG | .png | 특정 상태 스냅샷 |
| JPG | .jpg | 경량 스냅샷 |
| GIF | .gif | 짧은 루프 애니메이션 |

#### 지원 컨투어 물리량 (30+가지)

| 카테고리 | 물리량 | LSPrePost ID |
| --- | --- | --- |
| **응력** | Von Mises | 9 |
|  | 응력 XX/YY/ZZ/XY/YZ/XZ | 1~6 |
|  | 주응력 1/2/3 | 14~16 |
|  | 최대 전단 응력 | 13 |
|  | 압력 | 8 |
| **변형률** | 유효 소성 변형률 | 7 |
|  | 유효 변형률 | 80 |
|  | 변형률 XX/YY/ZZ/XY/YZ/XZ | 57~62 |
|  | 주변형률 1/2/3 | 77~79 |
| **운동** | 변위 (합/X/Y/Z) | 17~20 |
|  | 속도 (합) | 24 |
|  | 가속도 (합) | 23 |
| **고급** | 삼축 응력비 | 520 |
|  | 체적 변형률 | 529 |
|  | 변형 에너지 밀도 | 524 |
|  | 아워글래스 에너지 밀도 | 43 |

#### 렌더링 병렬 실행

# CLI에서 병렬 렌더링 지정
single_analyzer /data/sim --render-threads 4

# YAML에서 지정
performance:
  render_threads: 4    # 4개 LSPrePost 인스턴스 동시 실행

기본값 1 (RAM 부족 환경 안전)

각 스레드가 독립적 LSPrePost 프로세스 생성

72개 영상 기준: 4스레드 시 약 4배 속도 향상

### 4.5 HTML 리포트 (8개 탭)

#### Tab 0: Overview

KPI 카드: 피크 응력, 피크 변형률, 피크 변위, 안전계수, 에너지 비율

Top 5 응력 부품 자동 랭킹

안전계수 색상: 녹 ≥1.0, 황 0.85~1.0, 적 <0.85

#### Tab 1: 응력/변형률

부품별 피크 응력 바 차트 (자동 정렬)

복수 부품 오버레이 시계열

피크 요소 ID 표시

#### Tab 2: 운동

변위 크기 + X/Y/Z 방향 분리 차트

속도/가속도 시계열

최대 변위 노드 ID 추적

#### Tab 3: 부품 Deep Dive

단일 부품의 모든 물리량을 한 화면에 집약

응력, 변형률, 변위, 속도, 가속도, 안전계수, 피크 요소

#### Tab 4: 에너지 (T2+)

운동/내부/전체/아워글래스 에너지 시계열

에너지 비율 차트 (기준선 1.0, ±5% 경고 영역)

질량 증가 감지 경고 (>1% 증가 시)

에너지 비율 해석:

~1.0: 이상적 (에너지 보존)

\>1.05: 경고 (에너지 생성 — 수치 불안정 징후)

\>1.10: 위험 (신뢰할 수 없는 결과)

<1.0: 허용 (고무, 소성, 감쇠에 의한 에너지 소산)

#### Tab 5: 접촉/에너지 (T3+)

rcforc 접촉 인터페이스별 접촉력 시계열

matsum 부품별 에너지 매트릭스

sleout 마찰 에너지 분석

#### Tab 6: 렌더 갤러리

MP4/PNG를 아코디언 폴더 구조로 정리

영상 인라인 재생 (autoplay + loop)

풀스크린 모달 (클릭 확대)

축 레이블 자동 추출 (파일명에서 _x_, _y_, _z_)

#### Tab 7: 시스템 정보

파일 목록 및 존재 여부

Tier, 종료 상태, 상태 수, 시간 범위

### 4.6 배치 분석

single_analyzer batch /data/all_simulations \
    --output /results --skip-existing --threads 4 --yield-stress 250

#### 배치 리포트 (batch_report.html)

KPI 행: 전체/성공/실패/스킵 집계, 최대·평균 응력, 최저 에너지 비율

검색·필터: 케이스명 검색, Tier 필터, 상태 필터

정렬 테이블: 8개 컬럼 클릭 정렬 (응력, 변형률, 변위, 에너지 비율, 안전계수 등)

비교 차트: 전 케이스 피크 응력 바, 에너지 비율 바

## 5. KooReport — 전각도 낙하 분석 상세

### 5.1 전각도 낙하 시험이란?

제품(전자기기, 배터리 팩 등)을 모든 가능한 방향에서 낙하시켜 방향 의존적 취약성을 평가하는 시험이다.

#### DOE (실험 계획법) 전략

| 전략 | 각도 수 | 구면 커버리지 | 특성 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cuboid 26** | 26개 | ~12% | 면(6) + 모서리(12) + 꼭지점(8) — 산업 표준 |
| **Fibonacci 구면 샘플링** | N개 (자유) | 최대 100% | 피보나치 격자에 의한 준균일 분포 |

피보나치 구면 샘플링: N개 점을 구면에 최대한 균일하게 분포시키는 알고리즘. 최근접 이웃 간 거리의 변동 계수(CoV)가 ~3%로, 무작위 분포(~30%)보다 10배 균일하다.

#### 구면 커버리지 지표

이상 간격 = √(4π/N)  (N개 점의 이론적 최적 간격)
실제 간격 = 측정된 최근접 이웃 평균 거리
커버리지 = min(1.0, (이상 간격 / 실제 간격)²)

### 5.2 데이터 흐름

Test Directory
├── runner_config.json          # DOE 각도 정의, 프로젝트 메타데이터
├── output/
│   ├── Run_001/
│   │   ├── DropSet.json        # 초기 방향 (오일러 각 roll, pitch, yaw)
│   │   ├── d3plot, d3plot01... # LS-DYNA 바이너리 결과
│   │   └── glstat, binout     # 부가 데이터
│   ├── Run_002/
│   └── ... (26~200개 각도)
│
├── analysis_results/           # ← unified_analyzer 출력
│   ├── Run_001/
│   │   ├── analysis_result.json
│   │   ├── stress/*.csv
│   │   ├── strain/*.csv
│   │   └── motion/*.csv
│   └── ...
│
└── report.html                 # ← koo_report 출력 (12개 탭 대시보드)

### 5.3 KooReport HTML 리포트 (12개 탭)

#### Tab 0: Overview & 리포트 가이드

통계 카드: 완료 시뮬 수, DOE 전략, 각도 간격, 구면 커버리지, 낙하 높이

자동 Findings: 색상 코딩 — CRITICAL(적), WARNING(황), INFO(청)

예: "Part PKG 1의 피크 응력이 항복 응력 250 MPa를 초과합니다 (661 MPa, SF=0.38)"

리포트 해석 가이드: Von Mises 정의, G-force 스케일, 변형률 해석, 안전계수 의미

#### Tab 1: Mollweide 투영 맵

등적 투영: 구면의 전체 결과를 2:1 평면에 투영

배경 컨투어: 역거리 가중(IDW) 보간으로 연속 색상 필드 생성

데이터점: 각 낙하 각도의 위치 (색상 = 물리량 크기)

위도/경도 격자선: 15° 간격

인터랙티브: 물리량 선택, 호버 툴팁, 카테고리 필터

#### Tab 2: 시계열 (파형 비교)

포락선 모드: 전 방향의 min/max/avg 시계열 오버레이

단일 방향 모드: 선택한 각도들의 파형 비교

XYZ 성분 모드: 가속도/변위의 축별 분해

자동 해상도 적응:

≤50 결과: 100 포인트/시리즈

≤200 결과: 30 포인트/시리즈

\>200 결과: 20 포인트/시리즈

#### Tab 3: 부품 위험도 (Worst-Case)

부품별 최악 각도에서의 피크 응력/G/변형률 표

안전계수 색상 코딩

#### Tab 4: 히트맵 (부품 × 각도 매트릭스)

행 = 부품, 열 = 각도

셀 색상 = 물리량 크기 (Blue→Cyan→Yellow→Red)

패턴 인식:

가로 빨간 띠 = 취약 부품 (전 방향에서 높은 응력)

세로 빨간 띠 = 위험 방향 (전 부품에 높은 응력)

대각 집중 = 방향-부품 상관관계

#### Tab 5: 방향 민감도

방향별 심각도 랭킹

카테고리(면/모서리/꼭지점) 비교 박스플롯

대칭 검증: 전면 vs 후면, 좌측 vs 우측

#### Tab 6: 안전계수 분석

부품별 SF 바 차트 (적/황/녹)

피크 응력 vs G-force 산점도 (SF 색상)

설계 권고 자동 생성

#### Tab 7: 통계 분석

부품별 평균/표준편차/CoV

분포 히스토그램

피어슨 상관 매트릭스: 응력↔G, 응력↔변형률, G↔변위 등

#### Tab 8: 충격 분석 (Impact Analysis)

충격 펄스 특성화:

펄스 폭 (ms): 가속도 10% 임계치 교차 기준

피크 가속도 (MG)

임펄스 (MG·ms): |가속도| × 시간 적분

반사인 등가 펄스: A·sin(πt/T) — MIL-STD-810G, IEC 60068-2-27 호환

반발 정량화:

바운스 수: 2차 피크(>15% of max) 카운트

2차/1차 비율: 반발 계수(COR) 근사

감쇠율 λ: 지수 감쇠 peak_n ∝ e^(-λt)

핫스팟 추적 (Cross-Part):

요소 빈도 히스토그램: 어떤 요소가 가장 많은 각도에서 피크 응력을 경험하는가?

빈도 >70%: 지오메트리 기반 (필렛, 노치, 접촉 에지)

빈도 20~70%: 방향 의존적

빈도 <20%: 분산형 (단일 임계 요소 없음)

#### Tab 9: 부품 Deep Dive

단일 부품 선택 → 전 물리량 통합 대시보드

응력 포락선 + 항복 기준선

카테고리별 취약성 바 차트

자동 엔지니어링 내러티브 (한/영 이중 언어):

> "PKG 1은 F3_Right 면 낙하에서 1250 MPa 최고응력을 겪으며 (평균 대비 40% 높음), 우측 구조적 취약성을 나타냅니다..."

#### Tab 10: 고급 분석 (7개 모듈)

충격 펄스 특성화 — SRS(충격 응답 스펙트럼) 호환 반사인 등가 펄스

핫스팟 추적 — 요소 빈도 히트맵, 응력 집중 계수

에너지 흡수 분석 — 부품별 변형 에너지 W = ∫σ·dε, 에너지 분담률

반발 정량화 — 다중 바운스 특성, 감쇠율, JEDEC 낙하 시험 기준 비교

상호 상관 매트릭스 — 피어슨 r로 물리량 간 결합/독립 관계 파악

균열 정지 감수성 (CAI 지수) — 물리 기반 4요소 가중 점수:

응력 지속 비율 (30%): 항복 초과 시간 비율

하중 속도 점수 (20%): dσ/dt 초기 상승률

응력 집중 점수 (25%): σ_max/σ_avg 비율

에너지 소산 점수 (25%): 피크 후 응력 감쇠율

CAI > 0.6: 균열 정지 가능, 0.3~0.6: 경계, < 0.3: 불가

참고 규격: BS 7910, ASTM E1820, API 579-1

렌더 설정 내보내기 — 선택 각도의 YAML 생성

#### Tab 11: 렌더 설정 내보내기

Mollweide 맵에서 각도 클릭 선택

빠른 선택: "Top 5 Stress", "Top 5 G-force"

렌더링 옵션 (축, 위치, 물리량, 해상도, FPS)

YAML 미리보기 + 다운로드/복사

### 5.4 다국어 지원 (i18n)

리포트 전체가 한국어/영어 이중 언어를 지원한다.

헤더 우측 언어 전환 버튼 ("EN" / "한")

클라이언트 측 즉시 전환 (서버 불필요)

탭 제목, 버튼, 축 레이블, 범례, 교육 콘텐츠, 자동 내러티브 전체 번역

고급 분석 내러티브: BS 7910, ASTM E1820 등 규격 참조까지 이중 언어

## 6. 자동화 파이프라인

### 6.1 전체 워크플로우

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    analyze_and_report.sh                        │
│                    (마스터 파이프라인 스크립트)                      │
└──────────┬──────────────────┬─────────────────────┬─────────────┘
           │                  │                     │
   ┌───────▼───────┐  ┌──────▼──────┐      ┌───────▼───────┐
   │   Step 1      │  │   Step 2    │      │   Step 3      │
   │ unified_      │  │ koo_report  │      │ unified_      │
   │ analyzer      │  │ (Python)    │      │ analyzer      │
   │ --recursive   │  │             │      │ --render-only │
   │               │  │ 12탭 HTML   │      │               │
   │ d3plot →      │  │ 리포트 생성  │      │ YAML → MP4   │
   │ CSV/JSON     │  │             │      │ 렌더링        │
   └───────────────┘  └─────────────┘      └───────────────┘

### 6.2 실행 명령

# 기본 실행 (분석 + 리포트)
analyze_and_report.sh /data/Tests/Test_001

# 전체 옵션
analyze_and_report.sh /data/Tests/Test_001 \
    --threads 4 \                    # 분석 병렬 스레드
    --yield-stress 250 \             # 항복 응력 (MPa)
    --ts-points 30 \                 # 시계열 해상도
    --skip-existing                  # 기존 결과 스킵

# 리포트만 재생성
analyze_and_report.sh /data/Tests/Test_001 --report-only

# 렌더링만
analyze_and_report.sh /data/Tests/Test_001 --render-only \
    --render-config render_config.yaml

## 7. AI 활용 상세

### 7.1 개발에서의 AI 역할

이 프로젝트는 Claude AI (Anthropic)를 핵심 개발 도구로 활용하여 구축되었다. AI는 단순 코드 생성을 넘어, 엔지니어링 의사결정과 문제 해결에 깊이 관여했다.

#### 7.1.1 아키텍처 설계

| 의사결정 | AI 기여 |
| --- | --- |
| d3plot 파서를 외부 라이브러리 대신 자체 구현 | 외부 의존성 제거 전략 제안 + 바이너리 포맷 역공학 코드 작성 |
| 순환 의존성 방지 (libkood3plot ↔ libkood3plot_render) | `target_sources()` + `target_compile_definitions()` 패턴 제안 |
| 렌더링 코드를 실행 파일에 직접 컴파일 | CMake 구조 설계 및 `#ifdef KOOD3PLOT_HAS_RENDER` 가드 패턴 |
| 병렬 렌더링의 2-Phase 구조 | Phase 1(순차, reader 접근) + Phase 2(병렬, 독립 프로세스) 분리 설계 |

#### 7.1.2 알고리즘 구현

| 알고리즘 | AI 기여 |
| --- | --- |
| Von Mises 응력 계산 | 수학 공식 → C++ 최적화 코드 변환, 캐시 효율적 메모리 접근 패턴 |
| Mollweide 투영 | Newton-Raphson 감쇠 계수(0.8) 결정, 극점 수렴성 해결 |
| 역거리 가중 보간 | 구면 컨투어 생성을 위한 IDW 파라미터 튜닝 |
| CAI (균열 정지 감수성) 지수 | BS 7910/ASTM E1820 기반 4요소 물리 모델 설계 |
| 피보나치 구면 커버리지 | 이론적 최적 간격 √(4π/N) 대비 실측 간격 비교 공식 |

#### 7.1.3 문제 해결 (디버깅)

| 문제 | AI 해결 과정 |
| --- | --- |
| Mesa OpenGL에서 X/Y drawcut 시 모델 소실 | 축별 전략 분리(Z=drawcut, X/Y=splane+global fringe) 설계 |
| 부품별 카메라 센터링 실패 | selectpart → fit → zout 패턴 발견 및 검증 (기존 코드 대비 10줄→6줄) |
| Z축 drawcut + fit = 잘린 단면만 fit | fit를 drawcut 전에 실행하는 순서 최적화 |
| fringe/pfringe가 blank 상태 리셋 | blank+fringe 비호환 발견 → genselect 대체 전략 |
| X/Y축 타겟 부품 컨투어 묻힘 | 부품별 fringe 범위 자동 산출(5-state 샘플링) 구현 |
| 52파일 병렬 읽기 시 OOM (3GB) | `--ua-threads 4` 기본값 권장, 테스트 결과 기반 메모리 사용량 프로파일링 |

#### 7.1.4 리포트 시스템

| 기능 | AI 기여 |
| --- | --- |
| 12탭 대시보드 UI | HTML/CSS/JS 전체 설계 + 코드 생성 (html_report.py: ~4,300줄) |
| 3D Globe 렌더링 | Canvas API 기반 직교 투영, WebGL 없이 구현 |
| 인터랙티브 히트맵 | HSL 색상 매핑, 호버/클릭 상호작용 |
| 자동 Findings | 규칙 기반 위험도 평가 로직 (CRITICAL/WARNING/INFO) |
| i18n 시스템 | 한/영 이중 언어 L() 함수 + I18N 사전 (~200키) |

#### 7.1.5 코드 품질

| 항목 | AI 적용 |
| --- | --- |
| 에러 처리 | 모든 파서에서 예외 안전성 (try-catch + graceful degradation) |
| 메모리 안전 | 범위 검사, nullptr 방지, RAII 패턴 |
| 스레드 안전 | mutex 보호 콜백, 스레드-로컬 누적기, 경합 조건 제거 |
| 하위 호환 | `#ifndef KOOD3PLOT_HAS_RENDER` 스텁 폴백 |

### 7.2 AI 활용 방법론

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    AI-Assisted 개발 사이클                       │
│                                                               │
│  1. 요구사항 정의 (사용자)                                       │
│     "26각도 낙하 결과를 구면 투영으로 시각화해줘"                     │
│                                                               │
│  2. 아키텍처 설계 (AI)                                          │
│     Mollweide 투영 선택, Newton-Raphson 해법 설계,               │
│     IDW 보간 전략, 탭 UI 구조                                   │
│                                                               │
│  3. 구현 (AI + 사용자 피드백)                                     │
│     AI가 코드 작성 → 사용자 실행/검증 → 피드백 → AI 수정           │
│     반복 횟수: 평균 2~5회/기능                                    │
│                                                               │
│  4. 디버깅 (AI)                                                │
│     로그/에러 메시지 분석 → 원인 추론 → 수정 코드 생성             │
│     예: Mesa OpenGL 버그 → 3가지 대안 제시 → 최적안 선택          │
│                                                               │
│  5. 최적화 (AI + 사용자)                                         │
│     성능 프로파일링 결과 기반 병목 식별 → 병렬화/캐싱 적용          │
│     예: 렌더링 병렬화 → Phase 1/2 분리 구조                      │
│                                                               │
│  6. 문서화 (AI)                                                │
│     코드 주석, 기술 문서, 사용자 가이드 자동 생성                   │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 7.3 AI 활용의 정량적 효과

| 지표 | 수동 개발 추정 | AI 지원 실제 | 배율 |
| --- | --- | --- | --- |
| D3plot 파서 개발 | 2~3개월 | 2~3주 | ~4x |
| HTML 리포트 (12탭) | 1~2개월 | 1~2주 | ~4x |
| 렌더링 자동화 | 2~4주 | 3~5일 | ~4x |
| 디버깅 (Mesa 호환) | 1~2주 | 1~2일 | ~7x |
| 전체 프로젝트 | 6~12개월 | 2~3개월 | ~4x |

특히 효과적인 영역:

바이너리 포맷 역공학: AI가 LS-DYNA 매뉴얼의 제어 워드 정의를 코드로 정확히 변환

수학 공식 → 코드: Von Mises, 주응력, Mollweide 등의 수식을 최적화된 코드로 변환

크로스 도메인 지식: FEA + 프로그래밍 + 시각화 + 웹 기술을 융합한 설계

대규모 HTML/JS 생성: 4,300줄의 인터랙티브 리포트 코드를 일관된 구조로 생성

## 8. 적용 사례

### 사례 1: 26각도 낙하 시험 (피보나치 6도 간격)

analyze_and_report.sh /data/Tests/Test_006_Fibonacci_6deg \
    --threads 4 --yield-stress 250

| 항목 | 결과 |
| --- | --- |
| 시뮬레이션 수 | 26개 각도 |
| 분석 결과 | 26개 analysis_result.json + 78개 CSV |
| 렌더링 | 72개 MP4 (26 × 3축 overview) |
| HTML 리포트 | 49MB (12탭, 인터랙티브) |
| 총 소요 시간 | ~25분 (분석 + 렌더링 + 리포트) |
| 핵심 발견 | Part 1 피크 응력 661 MPa (SF=0.38), 에너지 비율 min=0.9938 |

### 사례 2: 배터리 팩 충돌 안전성 평가

single_analyzer /data/battery_crush \
    --part-pattern "CELL*" --per-part-render --yield-stress 150 --render-threads 4

배터리 셀 부품만 필터링. 각 셀의 응력 분포와 변형을 부품별 하이라이트 영상으로 확인. 셀 간 응력 전달 경로를 히트맵으로 가시화.

### 사례 3: 대규모 DOE 후처리 (200+ 케이스)

single_analyzer batch /data/doe_L27 \
    --output /results --skip-existing --threads 8 --no-render --yield-stress 300

27개 설계 변수 조합 분석. --skip-existing으로 중단 후 재개. 배치 리포트에서 전 케이스 비교. 최적 설계 방향 자동 식별.

## 9. CLI 레퍼런스

### single_analyzer

| 옵션 | 기본값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| `path` | (필수) | 시뮬레이션 디렉토리 또는 d3plot 파일 경로 |
| `--output`, `-o` | `./single_report` | 출력 디렉토리 |
| `--label` | (디렉토리명) | 리포트 제목 |
| `--yield-stress` | 0 | 항복 응력 [MPa] |
| `--parts` | (전체) | 부품 ID 목록 |
| `--part-pattern` | (없음) | 부품 패턴 (예: `PKG*`) |
| `--no-render` | false | 렌더링 비활성화 |
| `--per-part-render` | false | 부품별 렌더링 |
| `--ua-threads` | 0 (자동) | 분석 스레드 |
| `--render-threads` | 1 | 렌더링 병렬 수 |
| `--verbose`, `-v` | false | 상세 출력 |

### single_analyzer batch

| 옵션 | 기본값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| `path` | (필수) | 배치 루트 디렉토리 |
| `--skip-existing` | false | result.json 존재 시 스킵 |
| `--threads` | 1 | 배치 병렬 수 |
| + 위 단일 옵션 전체 |  |  |

### analyze_and_report.sh

| 옵션 | 기본값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| `test-dir` | (필수) | 테스트 디렉토리 |
| `--threads` | 4 | 분석 병렬 스레드 |
| `--yield-stress` | 0 | 항복 응력 [MPa] |
| `--ts-points` | 0 (자동) | 시계열 해상도 |
| `--force-reanalyze` | false | 전체 재분석 |
| `--report-only` | false | 리포트만 재생성 |
| `--render-only` | false | 렌더링만 실행 |

## 10. 시스템 요구 사항

| 항목 | 최소 | 권장 |
| --- | --- | --- |
| **OS** | Linux (Ubuntu 20.04+) | Ubuntu 22.04+ |
| **Python** | 3.10+ | 3.11+ |
| **C++ 컴파일러** | GCC 10+ (C++17) | GCC 12+ |
| **RAM** | 8 GB | 32 GB+ |
| **LSPrePost** | 4.12 | 4.12 (Mesa 포함) |
| **GPU** | 불필요 (Mesa SW) | NVIDIA (향후 전축 drawcut) |

### 의존성

| 패키지 | 필수 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| CMake 3.16+ | 빌드 시 | C++ 빌드 시스템 |
| `lasso-python` | 선택 | binout 파싱 (T3/T4) |
| Plotly.js | CDN | HTML 차트 |

## 11. 로드맵

| 단계 | 기능 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | 단일 분석 + HTML 리포트 | **완료** |
| Phase 2 | 배치 분석 + 배치 리포트 | **완료** |
| Phase 2.5 | 부품별 렌더링 + 병렬 렌더링 | **완료** |
| Phase 3 | 케이스 비교 리포트 (Compare) | 계획 |
| Phase 4 | Render Export (Mollweide → YAML → 렌더링) | 계획 |
| Phase 5 | GPU 환경 전축 drawcut + genselect | 대기 |

*KooD3plot Analysis Platform — 시뮬레이션 후처리의 수동 작업을 제거하고, 엔지니어가 해석에 집중할 수 있도록.*

*개발 도구: Claude AI (Anthropic) — AI-Assisted Engineering Software Development*