# Fibonacci Sphere Sampling + Mollweide Projection을 이용한
전각도 낙하 응력 분석

KooD3plotReader / KooReport Technical Document

# 1. 문제 정의: 왜 전각도 낙하 시험이 필요한가

제품 낙하 시험에서 충격 방향은 단위 구(unit sphere) S² 위의 한 점으로 표현된다. 기존 규격(IEC 60068-2-31 등)은 면(face) 6방향, 모서리(edge) 12방향, 꼭짓점(corner) 8방향 — 총 26방향만 평가한다.

d = sinθcosφ, sinθsinφ, cosθ ∈ S2

여기서 θ는 극각(polar angle), φ는 방위각(azimuthal angle)이다.

26방향은 정육면체의 대칭축에 해당하며, 이들 사이의 "빈 공간"에 최악 방향이 존재할 수 있다. 예를 들어 면과 모서리 사이의 중간 각도, 또는 꼭짓점에서 약간 벗어난 방향에서 응력이 최대가 되는 경우가 흔하다.

전각도 낙하 분석의 목적: 구 전체를 균일하게 샘플링하여, 방향 의존적 응력 분포의 전체 맵을 구성하고, 최악 방향을 놓치지 않는 것.

# 2. Fibonacci Lattice Sampling

## 2.1 알고리즘

Fibonacci lattice는 황금비(golden ratio)를 이용하여 구 위에 N개의 점을 준균일(quasi-uniform)하게 배치하는 방법이다.

ϕ = 1 + 52 ≈ 1.6180    (황금비)

N개의 점의 구면 좌표 (k = 0, 1, …, N−1):

θk = arccos1 − 2k + 1N

φk = 2πk ⋅ 1ϕ2 ≈ 2πk ⋅ 0.3820

여기서:

θk — 극각. cos θ를 [1, −1] 구간에서 균등 분할하여 위도 방향 균일성을 보장

φk — 방위각. 황금비의 제곱의 역수(ϕ⁻²)만큼 회전하여 경도 방향 비반복 분산을 달성

## 2.2 왜 황금비인가

황금비는 "가장 무리수적인 무리수(most irrational number)"로, 연분수 전개에서 모든 계수가 1이다. 이 성질 때문에 연속적인 점들이 가장 균일하게 분산된다. 각 새로운 점은 기존 점들 사이의 가장 큰 간격(largest gap)을 분할하는 경향이 있어, 임의의 N에서도 준최적 분포를 달성한다.

## 2.3 Cuboid 26방향과의 비교

| 항목 | Cuboid 26 | Fibonacci 100 | Fibonacci 1,146 |
| --- | --- | --- | --- |
| 방향 수 | 26 | 100 | 1,146 |
| 평균 이웃 간격 | 15.9° | 7.9° | ~6° |
| 구 커버리지 | ~12% | ~12% | ~99% |
| 분포 특성 | 정육면체 대칭축만 | 준균일 | 준균일, 고밀도 |
| 최악 방향 탐지 | 제한적 | 양호 | 우수 |
| 시뮬레이션 비용 | 낮음 | 중간 | 높음 |

Cuboid의 한계: 26방향은 정육면체 기하학에 종속되어 있어, 면과 모서리 사이의 약 15°~30° 범위의 방향을 전혀 평가하지 못한다. 제품 형상이 직육면체가 아닌 경우(비대칭 내부 구조, 편심 질량 등) 최악 방향이 이 "사각지대"에 놓일 확률이 높다.

Fibonacci의 장점: N을 임의로 설정 가능하며, 어떤 N에서도 구 위의 점 분포가 준균일하다. 또한 격자 구조가 없으므로 aliasing(격자 아티팩트)이 없고, 방향 해상도 ↔ 시뮬레이션 비용의 트레이드오프를 자유롭게 조절할 수 있다.

## 2.4 최소 샘플 수 결정

평균 이웃 간격 Δθ는 다음으로 근사된다:

Δθ ≈ 4πN    (rad)

| 목표 해상도 | 필요 N |
| --- | --- |
| 30° | ~46 |
| 15° | ~183 |
| 10° | ~413 |
| 6° | ~1,146 |
| 3° | ~4,584 |
| 1° | ~41,253 |

참고: 구의 총 제곱도(square degrees)는 4π × (180/π)² ≈ 41,253이므로, 1° 해상도는 구 전체를 1° × 1° 셀로 분할하는 것과 동일한 밀도이다.

전각도 낙하 시험에서는 일반적으로 6°~10° 해상도가 산업적으로 충분하며, 이는 N = 400~1,200에 해당한다.

# 3. Mollweide Projection (몰바이데 도법)

## 3.1 정의

Mollweide 도법은 등적(equal-area) 의사원통 도법으로, 구 위의 면적비가 평면에서도 보존된다. 지도학에서 전세계 분포 패턴 시각화에 사용되며, 본 시스템에서는 충격 방향별 응력 분포를 시각화한다.

경도 λ, 위도 φ에 대한 투영 좌표 (x, y):

x = 22π λ cosθ

y = 2 sinθ

여기서 보조각(auxiliary angle) θ는 다음 초월방정식의 해이다:

2θ + sin2θ = π sinφ

이 방정식은 해석적 해가 없으므로, Newton-Raphson 반복법으로 풀이한다:

θn+1 = θn − 2θn + sin2θn − π sinφ2 + 2cos2θn

## 3.2 등적 성질의 의미

Mollweide 도법의 핵심은 등적(equal-area) 성질이다. 이것이 응력 분석에서 중요한 이유:

시각적 면적 비례: 맵에서 빨간(고응력) 영역의 넓이가 실제 구 위에서 위험 방향이 차지하는 입체각(solid angle)에 비례한다.

정량적 해석 가능: "전체 방향의 30%에서 항복 응력을 초과"와 같은 진술이 맵의 면적 비율로 직접 읽힌다.

편향 없는 비교: 극지방과 적도 지역의 면적이 동일하게 표현되어, 특정 방향이 과대/과소 대표되지 않는다.

참고로, 일반 정사각형 위경도 격자(equirectangular projection)에서는 극지방이 심하게 왜곡되어 면적 비율이 의미를 잃는다.

## 3.3 역변환 (Inverse Mollweide)

IDW 보간에서 맵 픽셀 → 구면 좌표 역변환이 필요하다:

θ = arcsiny2

φ = arcsin2θ + sin2θπ

λ = πx22 cosθ

## 3.4 Newton-Raphson 수렴 안정화

표준 Newton-Raphson은 특정 위도에서 발산할 수 있다. 도함수 f'(θ) = 2 + 2cos(2θ)가 θ = ±π/4 부근에서 작아지면 스텝이 과도하게 커져 θ가 유효 범위 [−π/2, π/2]를 벗어나고, sin(huge number)가 무작위 값을 반환하여 y좌표가 뒤집히는 현상이 발생한다.

해결: 감쇠 Newton-Raphson (Damped Newton-Raphson)

스텝 크기를 최대 0.3 rad로 제한

θ를 항상 [−π/2 + ε, π/2 − ε] 범위로 클램핑

극점(|φ| > π/2 − ε)에서는 직접 θ = ±π/2 할당

# 4. IDW (Inverse Distance Weighting) 구면 보간

## 4.1 알고리즘

N개의 데이터 포인트 (λᵢ, φᵢ, vᵢ)가 주어졌을 때, 임의의 위치 (λ₀, φ₀)에서의 보간값:

v̂λ0, φ0 = i=1Nwi ⋅ vii=1Nwi

wi = 1dp0, pip

여기서 d(p₀, pᵢ)는 구면 대원 거리(great-circle distance)로, Haversine 공식으로 계산한다:

d = 2 arcsinsinΔφ22 + cosφ1cosφ2sinΔλ22

## 4.2 파라미터 선택

| 파라미터 | 값 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 거듭제곱 p | 3.5 | 높은 값 → 날카로운 피크, 데이터 포인트에서 정확한 값 보존 |
| Snap 반경 | 0.02 rad (~1.1°) | 데이터 포인트 근처에서 보간 대신 정확값 사용 |
| 그리드 스텝 | 3 px | 성능과 정밀도의 균형. 이중선형 보간으로 픽셀 해상도 복원 |

거듭제곱 p의 선택은 시각화 품질에 직접 영향을 미친다:

p = 2 (표준): 부드러운 보간이지만 피크가 퍼져서 최대값이 보존되지 않음

p = 3.5 (본 시스템): 데이터 포인트 위치에서 원래 값이 거의 정확히 재현되면서도 사이 영역은 자연스럽게 보간

## 4.3 왜 구면 거리인가

Mollweide 맵 좌표 상의 유클리드 거리 대신 구면 대원 거리를 사용하는 이유:

Mollweide 도법은 등적(equal-area)이지만 등거(equidistant)는 아니다. 즉, 맵 상의 직선 거리가 실제 구면 거리와 일치하지 않는다. 유클리드 거리를 사용하면:

극지방 근처에서 가까운 점이 멀게, 먼 점이 가깝게 계산됨

경도 ±180° 경계에서 불연속 발생

보간 결과에 투영 왜곡이 그대로 반영

구면 거리를 사용하면 투영 방식에 무관하게 물리적으로 정확한 보간이 이루어진다.

# 5. 충격 방향 매핑

## 5.1 3D 방향 벡터 → (경도, 위도)

충격 방향 벡터 d = (dₓ, dᵧ, d_z)를 몰바이데 맵 좌표로 변환:

λ = atan2dx, −dz

φ = arcsindy

좌표 컨벤션:

| 맵 좌표 | 물리적 방향 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 중심 (0°, 0°) | Back (−Z) | 맵 중심 = 뒷면 충격 |
| 동쪽 (+90°) | Right (+X) | 오른쪽 충격 |
| 서쪽 (−90°) | Left (−X) | 왼쪽 충격 |
| 북극 (+90°) | Top (+Y) | 상면 충격 |
| 남극 (−90°) | Bottom (−Y) | 하면 충격 |
| ±180° | Front (+Z) | 전면 충격 |

## 5.2 Euler 각도에서의 변환

시뮬레이션에서 충격 방향은 Euler 각도 (roll, pitch, yaw)로 정의된다. 초기 충격 벡터 [0, 0, −1]에 회전 행렬을 적용하여 전개하면:

dx = −sinpitch

dy = sinrollcospitch

dz = −cosrollcospitch

# 6. 분석 파이프라인 요약

| 단계 | 입력 | 출력 | 핵심 알고리즘 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 방향 생성 | N (샘플 수) | N개 (θ, φ) 좌표 | Fibonacci lattice |
| 2. 시뮬레이션 | 방향별 d3plot | 응력/변형률/가속도 시계열 | LS-DYNA explicit solver |
| 3. 후처리 | analysis_result.json | 부품별 피크값 | Unified Analyzer |
| 4. 좌표 변환 | Euler (roll, pitch, yaw) | (경도, 위도) | Rotation matrix → atan2/arcsin |
| 5. 투영 | (경도, 위도, 값) | Mollweide (x, y, 색상) | Equal-area projection + IDW |
| 6. 시각화 | Mollweide contour map | HTML 리포트 | Canvas + SVG overlay |

# 7. 결론

Fibonacci lattice sampling과 Mollweide equal-area projection의 조합은 전각도 낙하 시뮬레이션 분석에 다음과 같은 이점을 제공한다:

균일 샘플링: 구 위의 모든 방향을 편향 없이 평가하여 최악 방향을 놓치지 않음

확장 가능성: 26개(cuboid) → 100개 → 1,000개로 점진적으로 해상도를 높일 수 있음

등적 시각화: 맵에서 위험 영역의 넓이가 실제 입체각에 비례하여 정량적 해석 가능

투영 무관 보간: 구면 대원 거리 기반 IDW가 투영 왜곡을 완전히 회피

산업 적용성: 기존 26방향 규격과 호환되면서도, 제품 형상 의존적 취약 방향을 추가로 탐지

# 참고 문헌

[1] González, Á. (2010). "Measurement of areas on a sphere using Fibonacci and latitude–longitude lattices." Mathematical Geosciences, 42(1), 49–64.

[2] Swinbank, R., & Purser, R. J. (2006). "Fibonacci grids: A novel approach to global modelling." Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 132(619), 1769–1793.

[3] Snyder, J. P. (1987). Map Projections — A Working Manual. U.S. Geological Survey Professional Paper 1395. (Mollweide projection: pp. 249–252)

[4] Shepard, D. (1968). "A two-dimensional interpolation function for irregularly-spaced data." Proceedings of the 1968 ACM National Conference, 517–524.

[5] IEC 60068-2-31:2008. Environmental testing — Part 2-31: Tests — Test Ec: Rough handling shocks, primarily for equipment-type specimens.