KooD3plotReader
수학적 이론 기술 문서

Mathematical Theory Reference
KooD3plotReader / Drop Analysis Platform

작성일: 2026-03-09  |  버전: 2.0

KooD3plotReader 수학적 이론 기술 문서

KooD3plotReader / Drop Analysis Platform — 수학적 기반 완전 참조 작성일: 2026-03-09 | 버전: 2.0

목차

1. LS-DYNA d3plot 데이터 구조 2. 응력 텐서와 Von Mises 응력 3. 변형률 분석 4. 낙하 방향 표현 — 오일러 각과 회전 행렬 5. 피보나치 격자 구면 균등 분포 6. Mollweide 등적도 투영 7. 구면 IDW 보간 8. 요소 품질 지표 9. 충격 응답 스펙트럼 (SRS) 10. CAI 균열 정지 지수 (Crack Arrest Index)

1. LS-DYNA d3plot 데이터 구조

1.1 바이너리 포맷 개요

LS-DYNA d3plot은 빅/리틀 엔디안 바이너리 파일로, Fortran unformatted sequential record 형식을 사용한다. 파일은 단일 파일(d3plot)과 연속 패밀리 파일(d3plot01, d3plot02, ...)로 구성된다.

파일 구조 (계층):
+-----------------------------+
|   Control Section (헤더)    |  - 제어 워드: NDIM, NUMNP, NEL8, NELSH ...
|   Title Record              |  - 80바이트 ASCII 제목
|   State Independent Data    |  - 절점 좌표, 연결성, 파트 정보
|   ---------------------------
|   State 1 (time = t_1)      |  - 절점 변위/속도/가속도
|   State 2 (time = t_2)      |  - 요소 응력/변형률
|   ...                       |
|   State N (time = t_N)      |
+-----------------------------+

주요 제어 워드 (Control Word)

| 워드 | 의미 | 소스 위치 |
| --- | --- | --- |
| `NDIM` | 차원 수 (일반적으로 3) | `ControlData.hpp` |
| `NUMNP` | 절점(Node) 수 | `ControlData.hpp` |
| `NEL8` | 8절점 육면체 솔리드 요소 수 | `ControlData.hpp` |
| `NEL4` (= NELSH) | 쉘 요소 수 | `ControlData.hpp` |
| `NELT` | 두꺼운 쉘 요소 수 | `ControlData.hpp` |
| `NUMMAT8` | 솔리드 재료 수 | `ControlData.hpp` |
| `NEIPH` | 요소당 추가 역사 변수 수 | `ControlData.hpp` |
| `NEIPS` | 쉘 통합점당 추가 변수 수 | `ControlData.hpp` |
| `MAXINT` | 쉘 두께 방향 통합점 수 | `ControlData.hpp` |
| `NV3D` | 솔리드 요소당 변수 개수 | `ControlData.hpp` |
| `NV2D` | 쉘 요소당 변수 개수 | `ControlData.hpp` |
| `ISTRN` | 변형률 텐서 출력 플래그 | `ControlData.hpp` |
| `NMMAT` | 총 재료(파트) 수 (워드 51) | `ControlData.hpp` |

1.2 상태 데이터 (State Data) 구조

각 상태는 시뮬레이션의 한 시간 스냅샷을 저장한다.

State Record 구조:
+----------------------------------------+
|  float  time                           |  4바이트
|  float  global_data[NGLBV]             |  글로벌 에너지/모멘텀
|  float  node_data[NUMNP x (IU*3+IV*3+IA*3)]  변위.속도.가속도
|  float  solid_stress[NEL8 x NV3D]     |  솔리드 응력 텐서 성분
|  float  shell_stress[NEL4 x NV2D]     |  쉘 응력 텐서 성분
+----------------------------------------+

절점 데이터 인덱싱

절점 i의 변위는:

displacement[i] = {
  dx: node_data[i*3 + 0],
  dy: node_data[i*3 + 1],
  dz: node_data[i*3 + 2]
}

현재 위치:

pos_current[i] = pos_initial[i] + displacement[i]

코드 구현 (UnifiedAnalyzer.cpp):

Vec3Q getNodePos(const Mesh& mesh, const StateData& state, size_t node_idx) {
    double dx = state.node_displacements[node_idx*3 + 0];
    double dy = state.node_displacements[node_idx*3 + 1];
    double dz = state.node_displacements[node_idx*3 + 2];
    return {mesh.nodes[node_idx].x + dx,
            mesh.nodes[node_idx].y + dy,
            mesh.nodes[node_idx].z + dz};
}

1.3 응력/변형률 텐서 저장 형식

LS-DYNA 솔리드 요소는 각 통합점에서 다음 순서로 데이터를 저장한다 (PartAnalyzer.cpp 참조):

solid_data[elem_idx * NV3D + offset]:
  Word 0: sigma_xx     (수직 응력 XX)
  Word 1: sigma_yy     (수직 응력 YY)
  Word 2: sigma_zz     (수직 응력 ZZ)
  Word 3: sigma_xy     (전단 응력 XY)
  Word 4: sigma_yz     (전단 응력 YZ)
  Word 5: sigma_zx     (전단 응력 ZX)
  Word 6: eps_p        (유효 소성 변형률)
  Word 7-12: eps_xx, eps_yy, eps_zz, eps_xy, eps_yz, eps_zx
             (변형률 텐서, ISTRN != 0인 경우에만)

쉘 요소는 두께 방향 통합점별로 저장:

shell_data[elem_idx][integ_pt] = {sigma_xx, sigma_yy, sigma_zz, sigma_xy, sigma_yz, sigma_zx, eps_p, ...}

1.4 파트/요소/절점 데이터 계층

파트 계층:
Part (파트)
+-- Part ID (정수)
+-- Part Name (키워드 파일에서 파싱)
+-- Elements (요소 목록)
    +-- Shell Elements (쉘 요소, NEL4개)
    |   +-- Element ID
    |   +-- Node IDs [4] -- 4절점 쿼드 또는 퇴화 삼각형
    +-- Solid Elements (솔리드 요소, NEL8개)
        +-- Element ID
        +-- Node IDs [8] -- 8절점 육면체

파트-요소 매핑은 mesh.shell_parts[i] 및 mesh.solid_parts[i] 배열을 통해 수행된다. 인덱스 i의 요소는 해당 배열의 값에 해당하는 Part ID에 속한다.

1.5 멀티파일 구조와 병렬 읽기

패밀리 파일(d3plot, d3plot01, d3plot02, ...)은 기저 파일에 제어 데이터 + 기하 데이터가, 이후 파일에 상태 데이터만 저장된다. D3plotReader.cpp에서 병렬 읽기는 각 패밀리 파일을 별도 스레드에서 독립적으로 읽어 I/O 병렬성을 최대화한다.

// D3plotReader.cpp (read_all_states_parallel)
auto read_file = [this, &output_mutex](size_t file_idx) -> FileResult {
    auto family_reader = std::make_shared<core::BinaryReader>(file_path);
    // 각 스레드가 독립된 BinaryReader 인스턴스 사용
    parsers::StateDataParser state_parser(family_reader, control_data_, is_family_file);
    return state_parser.parse_all();
};

기본 스레드 수는 std::thread::hardware_concurrency() 또는 사용자 설정값(num_threads)이다.

2. 응력 텐서와 Von Mises 응력

2.1 응력 텐서 정의

3차원 응력 텐서 sigma는 대칭 2차 텐서(Symmetric second-order tensor)이다.

| sigma_xx  sigma_xy  sigma_xz |
sigma_ij =  | sigma_xy  sigma_yy  sigma_yz |
            | sigma_xz  sigma_yz  sigma_zz |

대각 성분 (sigma_xx, sigma_yy, sigma_zz)는 수직 응력(Normal stress), 비대각 성분 (sigma_xy, sigma_yz, sigma_xz)는 전단 응력(Shear stress)이다. 대칭성에 의해 sigma_ij = sigma_ji이므로 독립 성분은 6개이다.

본 시스템에서 응력 텐서는 StressTensor 클래스(VectorMath.hpp)로 구현된다:

class StressTensor {
public:
    double xx, yy, zz;  // 수직 응력
    double xy, yz, zx;  // 전단 응력
    // LS-DYNA Voigt 표기: [sigma_xx, sigma_yy, sigma_zz, sigma_xy, sigma_yz, sigma_zx]
};

2.2 응력 불변량 (Stress Invariants)

응력 텐서의 불변량은 좌표계 변환에 무관한 스칼라 값이다 (VectorMath.hpp 구현):

I_1 = sigma_xx + sigma_yy + sigma_zz             (제1 불변량: 트레이스)

I_2 = sigma_xx*sigma_yy + sigma_yy*sigma_zz + sigma_zz*sigma_xx
      - sigma_xy^2 - sigma_yz^2 - sigma_xz^2      (제2 불변량)

I_3 = det(sigma_ij)                                (제3 불변량: 행렬식)

코드 구현:

double StressTensor::I1() const { return xx + yy + zz; }
double StressTensor::I2() const {
    return xx*yy + yy*zz + zz*xx - xy*xy - yz*yz - zx*zx;
}
double StressTensor::I3() const {
    return xx*(yy*zz - yz*yz)
         - xy*(xy*zz - yz*zx)
         + zx*(xy*yz - yy*zx);
}

2.3 주응력 (Principal Stress) 유도

주응력은 응력 텐서의 고유값(Eigenvalue)이다. 다음 특성 방정식을 풀어 구한다.

det(sigma_ij - lambda * delta_ij) = 0

전개하면 3차 방정식:

lambda^3 - I_1 * lambda^2 + I_2 * lambda - I_3 = 0

본 시스템은 3차 방정식의 해석적 해법(Lode 각 방법)을 사용한다 (VectorMath.hpp principalStresses):

편차 응력의 J_2, J_3 불변량 계산:

sigma_m = I_1 / 3                           (평균 정수압 응력)

s_ij = sigma_ij - sigma_m * delta_ij         (편차 응력 텐서)

J_2 = (1/2) * s_ij * s_ij
    = (1/2)(s_xx^2 + s_yy^2 + s_zz^2 + 2*s_xy^2 + 2*s_yz^2 + 2*s_zx^2)

J_3 = det(s_ij)

Lode 각 계산:

r = sqrt(J_2 / 3)
cos(3*theta_L) = J_3 / (2 * r^3)

theta_L = (1/3) * arccos(J_3 / (2 * r^3))

주응력:

sigma_1 = sigma_m + 2*r * cos(theta_L)
sigma_2 = sigma_m + 2*r * cos(theta_L - 2*pi/3)
sigma_3 = sigma_m + 2*r * cos(theta_L + 2*pi/3)

정렬: sigma_1 >= sigma_2 >= sigma_3

코드 구현:

std::array<double, 3> StressTensor::principalStresses() const {
    double mean = i1 / 3.0;
    double J2 = 0.5 * (s_xx*s_xx + s_yy*s_yy + s_zz*s_zz + 2.0*(xy*xy + yz*yz + zx*zx));
    double J3 = s_xx*(s_yy*s_zz - yz*yz) - xy*(xy*s_zz - yz*zx) + zx*(xy*yz - s_yy*zx);
    double r = std::sqrt(J2 / 3.0);
    double cos3theta = std::max(-1.0, std::min(1.0, J3 / (2.0 * r*r*r)));
    double theta = std::acos(cos3theta) / 3.0;
    principals[0] = mean + 2.0*r * std::cos(theta);
    principals[1] = mean + 2.0*r * std::cos(theta - 2.0*M_PI/3.0);
    principals[2] = mean + 2.0*r * std::cos(theta + 2.0*M_PI/3.0);
    // Sort descending
}

2.4 Von Mises 등가응력 유도 (에너지 기반)

Von Mises 응력(sigma_VM)은 편차 응력 텐서의 크기를 기반으로 정의된다.

편차 응력 텐서 (Deviatoric stress tensor)

정수압 응력을 제거한 성분:

s_ij = sigma_ij - (1/3) * I_1 * delta_ij

전단 변형 에너지 밀도 (Distortion Energy Density)

등방성 선형 탄성체에서 전단 변형 에너지 밀도 U_d는:

U_d = (1 + nu) / (3E) * J_2

여기서 J_2는 편차 응력 텐서의 제2 불변량:

J_2 = (1/2) * s_ij * s_ij

주응력으로 표현하면:

J_2 = (1/6)[(sigma_1 - sigma_2)^2 + (sigma_2 - sigma_3)^2 + (sigma_3 - sigma_1)^2]

Von Mises 등가응력

단축 인장 항복 시 J_2 = sigma_y^2/3이므로, Von Mises 등가응력을 단축 등가 응력으로 정의:

sigma_VM = sqrt(3 * J_2)
         = sqrt((3/2) * s_ij * s_ij)

텐서 성분으로 전개:

sigma_VM = sqrt[(1/2)((sigma_xx - sigma_yy)^2 + (sigma_yy - sigma_zz)^2 + (sigma_zz - sigma_xx)^2
                     + 6*(sigma_xy^2 + sigma_yz^2 + sigma_xz^2))]

주응력으로 표현:

sigma_VM = sqrt[(1/2)((sigma_1 - sigma_2)^2 + (sigma_2 - sigma_3)^2 + (sigma_3 - sigma_1)^2)]

코드 구현 (PartAnalyzer.cpp 및 VectorMath.hpp):

// PartAnalyzer.cpp
double PartAnalyzer::calculate_von_mises(double sxx, double syy, double szz,
                                          double sxy, double syz, double szx) {
    double d1 = sxx - syy;
    double d2 = syy - szz;
    double d3 = szz - sxx;
    double vm_sq = 0.5 * (d1*d1 + d2*d2 + d3*d3) + 3.0 * (sxy*sxy + syz*syz + szx*szx);
    return std::sqrt(vm_sq);
}

// VectorMath.hpp (StressTensor 클래스 내)
double StressTensor::vonMises() const {
    double d1 = xx - yy;
    double d2 = yy - zz;
    double d3 = zz - xx;
    double shear_sum = xy*xy + yz*yz + zx*zx;
    return std::sqrt(0.5 * (d1*d1 + d2*d2 + d3*d3 + 6.0 * shear_sum));
}

두 구현은 동일하며, 0.5*(d1^2+d2^2+d3^2) + 3*(sxy^2+syz^2+szx^2) 형태를 사용한다.

2.5 항복 조건 (Von Mises Yield Criterion)

재료가 항복하는 조건:

sigma_VM >= sigma_y

여기서 sigma_y는 재료의 단축 항복응력이다. 기하학적으로 이는 편차 응력 공간(Deviatoric stress space, pi-plane)에서 반지름 sqrt(2/3)*sigma_y의 원으로 표현된다.

2.6 안전계수 (Safety Factor) 계산

SF = sigma_y / sigma_VM_peak

| SF 범위 | 판정 |
| --- | --- |
| SF >= 2.0 | 안전 (Safe) |
| 1.5 <= SF < 2.0 | 주의 (Marginal) |
| 1.0 <= SF < 1.5 | 경고 (Warning) |
| SF < 1.0 | 항복 (Yielding) |

koo_report HTML 리포트 구현:

sf = yield_stress / worst_stress   # MPa 단위

2.7 삼축성 지수 (Triaxiality Index)

응력 삼축성은 정수압 응력과 Von Mises 응력의 비로 정의된다.

eta = sigma_m / sigma_VM

여기서 sigma_m은 평균 정수압 응력:

sigma_m = (1/3) * I_1 = (sigma_xx + sigma_yy + sigma_zz) / 3

코드 구현:

double StressTensor::meanStress() const { return (xx + yy + zz) / 3.0; }
double StressTensor::hydrostaticPressure() const { return -(xx + yy + zz) / 3.0; }

삼축성은 연성 파괴(Ductile fracture)를 예측하는 중요한 지표이다. 높은 양의 삼축성(eta > 1/3)에서는 공동 성장(Void growth)이 촉진되어 연성 파괴가 발생하기 쉽다.

2.8 면응력 분석: 수직 응력과 전단 응력

면에 작용하는 응력은 트랙션 벡터(Traction vector)로부터 분해된다 (VectorMath.hpp):

트랙션 벡터:

t = sigma * n

여기서 n은 면의 단위 법선 벡터이다.

수직 응력 (Normal stress on plane):

sigma_n = n . t = n . sigma . n

전단 응력 (Shear stress on plane):

tau = sqrt(|t|^2 - sigma_n^2)

코드 구현:

Vec3 StressTensor::tractionVector(const Vec3& normal) const {
    return Vec3(xx*normal.x + xy*normal.y + zx*normal.z,
                xy*normal.x + yy*normal.y + yz*normal.z,
                zx*normal.x + yz*normal.y + zz*normal.z);
}
double StressTensor::normalStress(const Vec3& normal) const {
    return tractionVector(normal).dot(normal);
}
double StressTensor::shearStress(const Vec3& normal) const {
    Vec3 traction = tractionVector(normal);
    double sigma_n = traction.dot(normal);
    double diff = traction.magnitudeSquared() - sigma_n*sigma_n;
    return std::sqrt(std::max(0.0, diff));
}

3. 변형률 분석

3.1 변형률 텐서 정의

변형률 텐서 epsilon은 변위장의 대칭 기울기(Symmetric gradient of displacement field)이다:

epsilon_ij = (1/2)(du_i/dx_j + du_j/dx_i)

응력 텐서와 마찬가지로 대칭이며 6개의 독립 성분을 가진다:

| eps_xx  eps_xy  eps_xz |
eps_ij   =  | eps_xy  eps_yy  eps_yz |
            | eps_xz  eps_yz  eps_zz |

LS-DYNA d3plot에서 변형률 텐서는 ISTRN != 0인 경우에만 출력된다 (ControlData.hpp).

3.2 유효 소성 변형률 (Effective Plastic Strain)

유효 소성 변형률(Effective plastic strain) eps_p는 LS-DYNA 솔리드 요소 데이터의 Word 6에 저장된다. 이 값은 시뮬레이션 시작부터의 누적 소성 변형률이며, 다음과 같이 정의된다:

eps_p = integral_0^t sqrt(2/3) * ||eps_dot_p|| dt

여기서 eps_dot_p는 소성 변형률 속도 텐서이다. 스칼라 eps_p는 단조 증가(Non-decreasing)하며, 재료의 소성 변형 이력을 나타낸다.

코드에서 유효 소성 변형률 추출:

// PartAnalyzer.cpp (extract_stress 함수)
case StressComponent::EFF_PLASTIC:
    return solid_data[base + 6];  // Word 6

3.3 체적 변형률과 편차 변형률

변형률 텐서도 응력 텐서와 동일하게 체적(Volumetric)과 편차(Deviatoric) 성분으로 분리할 수 있다.

체적 변형률 (Volumetric strain):

eps_v = eps_xx + eps_yy + eps_zz = tr(epsilon)

체적 변형률은 재료의 부피 변화를 나타낸다:

dV/V_0 = eps_v   (미소 변형률 근사)

편차 변형률 텐서 (Deviatoric strain tensor):

e_ij = eps_ij - (1/3) * eps_v * delta_ij

편차 변형률은 형상 변화(Distortion)만을 나타내며, 체적 변화는 포함하지 않는다.

3.4 변형률 텐서와 응력 텐서의 관계

등방성 선형 탄성체에서 일반화된 Hooke의 법칙:

eps_ij = (1+nu)/E * sigma_ij - nu/E * tr(sigma) * delta_ij

또는 역관계:

sigma_ij = E/(1+nu) * [eps_ij + nu/(1-2*nu) * tr(epsilon) * delta_ij]

여기서 E는 영률(Young's modulus), nu는 푸아송 비(Poisson's ratio)이다.

특수 경우:

비압축성 재료(nu = 0.5): eps_v = 0 (체적 변화 없음)

일축 인장(Uniaxial tension): eps_xx = sigma_xx/E, eps_yy = eps_zz = -nu*sigma_xx/E

3.5 변형률 성분 추출

LS-DYNA에서 변형률 텐서 성분은 ISTRN != 0일 때 솔리드 요소 데이터의 Word 7~12에 저장된다:

// PartAnalyzer.cpp (extract_stress 함수)
case StressComponent::STRAIN_XX:
    return (control_data_.ISTRN != 0 && base+7 < solid_data.size())
         ? solid_data[base + 7] : 0.0;
case StressComponent::STRAIN_YY:
    return (control_data_.ISTRN != 0 && base+8 < solid_data.size())
         ? solid_data[base + 8] : 0.0;
// ... STRAIN_ZZ(9), STRAIN_XY(10), STRAIN_YZ(11), STRAIN_ZX(12)

StressComponent 열거형에서:

| 열거값 | 인덱스 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| `STRAIN_XX` | Word 7 | 수직 변형률 XX |
| `STRAIN_YY` | Word 8 | 수직 변형률 YY |
| `STRAIN_ZZ` | Word 9 | 수직 변형률 ZZ |
| `STRAIN_XY` | Word 10 | 전단 변형률 XY |
| `STRAIN_YZ` | Word 11 | 전단 변형률 YZ |
| `STRAIN_ZX` | Word 12 | 전단 변형률 ZX |

4. 낙하 방향 표현 -- 오일러 각과 회전 행렬

4.1 Euler 각도 정의

낙하 자세(Drop orientation)는 3개의 Euler 각도로 정의된다.

| 각도 | 기호 | 회전 축 | 범위 |
| --- | --- | --- | --- |
| Roll (롤) | alpha | X축 | [-180 deg, 180 deg] |
| Pitch (피치) | beta | Y축 | [-90 deg, 90 deg] |
| Yaw (요) | gamma | Z축 | [-180 deg, 180 deg] |

낙하 방향은 기준 낙하 방향(-Z축 방향, 즉 중력 방향)을 Euler 각도로 회전시켜 결정한다.

4.2 회전 행렬

X축 회전 (Roll):

| 1    0         0      |
Rx =  | 0  cos(alpha)  -sin(alpha) |
      | 0  sin(alpha)   cos(alpha) |

Y축 회전 (Pitch):

|  cos(beta)  0  sin(beta) |
Ry =  |    0        1    0      |
      | -sin(beta)  0  cos(beta) |

Z축 회전 (Yaw):

| cos(gamma)  -sin(gamma)  0 |
Rz =  | sin(gamma)   cos(gamma)  0 |
      |   0            0         1 |

4.3 합성 회전: 방향 벡터 계산

낙하 방향 벡터 d = (dx, dy, dz)는 내재적 ZYX Euler 각도 적용으로 계산된다.

d = Rz(gamma) * Ry(beta) * Rx(alpha) * [0, 0, -1]^T

행렬을 순차적으로 전개하면:

**1단계: Rx(alpha) * [0, 0, -1]^T**

[0, 0, -1] 에 Rx 적용:
x1 = 0
y1 = 0*cos(alpha) - (-1)*sin(alpha) = sin(alpha)
z1 = 0*sin(alpha) + (-1)*cos(alpha) = -cos(alpha)

**2단계: Ry(beta) * [x1, y1, z1]^T**

x2 = x1*cos(beta) + z1*sin(beta) = -cos(alpha)*sin(beta)
y2 = y1 = sin(alpha)
z2 = -x1*sin(beta) + z1*cos(beta) = -cos(alpha)*cos(beta)

**3단계: Rz(gamma) * [x2, y2, z2]^T**

완전한 전개 결과:

dx =  cos(gamma)*sin(beta)*cos(alpha) + sin(gamma)*sin(alpha)
dy =  sin(gamma)*sin(beta)*cos(alpha) - cos(gamma)*sin(alpha)
dz = -cos(beta)*cos(alpha)

4.4 koo_report의 간소화 구현

html_report.py에서 Yaw = 0 가정하의 간소화 구현 (대부분의 낙하 DOE에서 yaw는 사용하지 않음):

// Rx(roll) * [0, 0, -1]
const x1 = 0, y1 = Math.sin(r), z1 = -Math.cos(r);
// Ry(pitch) * above
const x2 = x1 * Math.cos(p) + z1 * Math.sin(p);
const y2 = y1;
const z2 = -x1 * Math.sin(p) + z1 * Math.cos(p);

이는 위 일반 공식에서 gamma = 0 (yaw = 0)을 대입한 결과와 일치한다:

dx = sin(beta)*cos(alpha)       (= -cos(alpha)*sin(beta) 부호 주의: 실제 구현에서 sin(p) 곱셈 순서)
dy = sin(alpha)
dz = -cos(beta)*cos(alpha)

4.5 방향 벡터 -> 구면 좌표 (위도, 경도)

방향 벡터 d = (dx, dy, dz)를 구면 좌표로 변환한다.

lambda = atan2(dx, -dz)      [경도, longitude, -pi <= lambda <= pi]
phi = arcsin(dy)              [위도, latitude,  -pi/2 <= phi <= pi/2]

코드 구현 (html_report.py):

function directionToLonLat(dir) {
  const [x, y, z] = dir;
  const lon = Math.atan2(x, -z) * 180 / Math.PI;
  const lat = Math.asin(Math.max(-1, Math.min(1, y))) * 180 / Math.PI;
  return [lon, Math.max(-85, Math.min(85, lat))];
}

주의: dy는 정규화된 방향 벡터의 y-성분이므로 |dy| <= 1이 보장되어야 arcsin이 유효하다. 극점(lat = +/-90 deg)은 시각화를 위해 +/-85 deg로 클램프한다.

5. 피보나치 격자 구면 균등 분포

5.1 황금비 정의

황금비(Golden ratio) phi는 다음으로 정의된다:

phi = (1 + sqrt(5)) / 2 = 1.6180339887...

황금비는 황금각(Golden angle)을 결정한다:

theta_gold = 2*pi * (1 - 1/phi) = 2*pi / phi^2 = 137.508 deg

이 각도는 연속된 점들이 주기성 없이 가장 균일하게 분포하도록 하는 성질을 가진다.

5.2 Fibonacci 격자 공식

N개의 점을 구면에 균등하게 배분하는 Fibonacci 격자:

theta_i = arccos(1 - 2i/(N-1))     [극각, 0 <= i <= N-1]
phi_i = 2*pi * i / phi              [방위각, mod 2*pi]

직교 좌표로 변환:

x_i = sin(theta_i) * cos(phi_i)
y_i = sin(theta_i) * sin(phi_i)
z_i = cos(theta_i)

해당 구면 좌표 (경도lambda, 위도phi) = (atan2(x_i, -z_i), arcsin(y_i)).

5.3 균등성 증명 (면적 보존)

정리: Fibonacci 격자의 극각 분포는 구면 면적 보존(Area-preserving)이다.

증명: 극각 theta_i = arccos(1 - 2i/(N-1))에서:

cos(theta_i) = 1 - 2i/(N-1)

구면대(Spherical zone) 면적은 극각으로:

dA = 2*pi * sin(theta) * d(theta) = -2*pi * d(cos theta)

cos(theta_i)가 등차수열이므로 d(cos theta_i) = 2/(N-1) = 상수이다. 즉, 인접 theta 값 사이의 구면대 면적이 모두 동일하며, 이는 극각이 면적 균등 분포를 보장함을 의미한다.

방위각 phi_i = 2*pi*i/phi는 Weyl 수열(Weyl sequence)의 구면 버전으로, 황금각을 사용하므로 어떤 정수 배수와도 유리 근사를 갖지 않아 방위각 방향 클러스터링이 방지된다.

5.4 26방향 큐보이드 대비 장점 분석

| 항목 | 26방향 큐보이드 | Fibonacci N점 |
| --- | --- | --- |
| 방향 수 | 고정 26 | N 임의 설정 |
| 극점 집중 | 없음 | 없음 |
| 적도 집중 | 없음 | 없음 |
| 방향 편향 | 직육면체 대칭 편향 | 없음 |
| 확장성 | 불가 | N 변경으로 즉시 확장 |
| 최대 각도 공백 | ~35 deg (코너 방향 부재 시) | N=100: ~18 deg, N=500: ~8 deg |

Fibonacci 방식에서 최대 각도 공백(Maximum angular gap)은 근사적으로:

Delta_theta_max = sqrt(4*pi/N) 라디안 = 2*sqrt(pi/N) 라디안

N=1144에서 Delta_theta_max = 6.0 deg (0.105 rad).

5.5 구면 커버리지 정량화

N개 방향 점에 대한 이상 각도 간격:

A_ideal = 4*pi / N           [단위 구 표면적 / 점 수]
ideal_spacing = sqrt(4*pi/N) [라디안]

koo_report의 analyzer.py 구현에서 커버리지 품질을 평가:

def _compute_sphere_coverage(angles):
    n = len(angles)
    ideal_spacing = math.degrees(math.sqrt(4 * math.pi / n))
    actual_spacing = compute_angular_spacing(angles)
    if actual_spacing <= ideal_spacing:
        return 1.0   # 이상보다 밀함 -> 100%
    return min(1.0, (ideal_spacing / actual_spacing) ** 2)  # 면적 비례 추정

6. Mollweide 등적도 투영

6.1 정의 및 특성

Mollweide 투영(Mollweide projection)은 1805년 Karl Brandan Mollweide가 제안한 등적도(Equal-area) 투영법이다.

핵심 특성:

등적 (Equal-area): 지도상 면적 = 구면 면적 비율 (왜곡 없이 보존)

타원형 경계: 가로 세로 2:1 비율의 타원

경선: 타원형 곡선 (적도 제외)

위선: 수평 직선

낙하 분석에서 등적 투영의 의미: 지도에서 빨간 영역(취약 방향)이 전체 면적의 x%이면, 실제로 전체 낙하 방향의 x%가 취약하다.

6.2 순변환 (Forward Projection): Newton-Raphson으로 theta 수치해

입력: 경도 lambda in [-pi, pi], 위도 phi in [-pi/2, pi/2] 출력: 지도 좌표 (x, y)

1단계: 보조각 theta 계산

다음 초월 방정식을 theta에 대해 풀어야 한다:

F(theta) = 2*theta + sin(2*theta) - pi*sin(phi) = 0

이 방정식은 닫힌 형태의 해가 없으므로 Newton-Raphson 반복법으로 수치해를 구한다.

2단계: Newton-Raphson 반복

초기값: theta_0 = phi    (위도를 초기 추정으로 사용)

반복:
    F(theta_n)  = 2*theta_n + sin(2*theta_n) - pi*sin(phi)
    F'(theta_n) = 2 + 2*cos(2*theta_n)
    theta_{n+1} = theta_n - F(theta_n) / F'(theta_n)

수렴 조건: |theta_{n+1} - theta_n| < epsilon (일반적으로 epsilon = 10^-7)

3단계: 투영 좌표 계산

x = (2*sqrt(2) / pi) * lambda * cos(theta)
y = sqrt(2) * sin(theta)

극점 처리:

phi = +/-pi/2 (극점)에서 theta = +/-pi/2이며, 별도 처리:

x = 0
y = +/-sqrt(2)

감쇠 처리 (Damped Newton):

코드에서는 스텝 크기를 0.3 이내로 제한하고, theta를 (-pi/2, pi/2) 범위로 클램프하여 수치 안정성을 확보한다.

코드 구현 (html_report.py):

function mollweideProject(lonDeg, latDeg) {
  const lon = lonDeg * Math.PI / 180;
  const lat = latDeg * Math.PI / 180;
  if (Math.abs(lat) > Math.PI/2 - 1e-10) {
    return [0, lat > 0 ? Math.SQRT2 : -Math.SQRT2];
  }
  const target = Math.PI * Math.sin(lat);
  let theta = lat;
  for (let i = 0; i < 100; i++) {
    const f = 2*theta + Math.sin(2*theta) - target;
    const fp = 2 + 2*Math.cos(2*theta);
    if (Math.abs(fp) < 1e-12) { theta += (lat > 0 ? -0.1 : 0.1); continue; }
    let dt = f / fp;
    if (Math.abs(dt) > 0.3) dt = dt > 0 ? 0.3 : -0.3;   // 감쇠
    theta -= dt;
    theta = Math.max(-Math.PI/2+1e-10, Math.min(Math.PI/2-1e-10, theta)); // 클램프
    if (Math.abs(dt) < 1e-7) break;
  }
  const x = (2*Math.SQRT2/Math.PI) * lon * Math.cos(theta);
  const y = Math.SQRT2 * Math.sin(theta);
  return [x, y];
}

6.3 역변환 (Inverse): 지도 좌표 -> 구면 좌표

입력: 정규화된 지도 좌표 (x, y) 출력: (lambda, phi)

theta = arcsin(y / sqrt(2))

phi = arcsin((2*theta + sin(2*theta)) / pi)

lambda = (pi * x) / (2*sqrt(2) * cos(theta))

단, cos(theta) = 0 (극점)인 경우 lambda는 정의되지 않는다.

코드 구현:

function mollweideInverse(x, y) {
  const theta = Math.asin(Math.max(-1, Math.min(1, y / Math.SQRT2)));
  const lat = Math.asin(Math.max(-1, Math.min(1, (2*theta + Math.sin(2*theta)) / Math.PI)));
  const cosTheta = Math.cos(theta);
  if (Math.abs(cosTheta) < 1e-10) return [0, lat >= 0 ? 89.99999 : -89.99999];
  const lon = (Math.PI * x) / (2*Math.SQRT2 * cosTheta);
  if (Math.abs(lon) > Math.PI) return null;
  return [lon * 180 / Math.PI, lat * 180 / Math.PI];
}

6.4 Newton-Raphson 수렴 분석

보조 정리: F(theta) = 2*theta + sin(2*theta) - C (C = pi*sin(phi))에 대해 Newton-Raphson이 수렴한다.

분석:

F'(theta) = 2 + 2*cos(2*theta) >= 0 (등호는 theta = pi/2 + n*pi에서만)

F는 (-pi/2, pi/2)에서 단조증가이므로 해의 유일성이 보장된다.

Newton-Raphson 오차 수렴 속도:

|e_{n+1}| <= (M / 2m) * |e_n|^2

여기서 M = max|F''| = 4, m = min|F'| >= 2 (theta가 +/-pi/2에서 멀 때). 실제 3~5회 반복으로 double precision 수준의 정밀도에 도달한다.

6.5 면적 보존 증명

Jacobian 행렬식을 계산하여 등적 투영을 증명한다.

구면 면적 요소:

dA_sphere = cos(phi) * d(lambda) * d(phi)

편미분 계산:

partial(x)/partial(lambda) = (2*sqrt(2)/pi)*cos(theta)
partial(y)/partial(lambda) = 0
partial(y)/partial(phi) = sqrt(2)*cos(theta)*(partial(theta)/partial(phi))

방정식 2*theta + sin(2*theta) = pi*sin(phi)를 phi로 미분:

(2 + 2*cos(2*theta)) * (partial(theta)/partial(phi)) = pi*cos(phi)
partial(theta)/partial(phi) = pi*cos(phi) / (4*cos^2(theta))

Jacobian 행렬식:

|J| = |partial(x)/partial(lambda) * partial(y)/partial(phi)|
    = (2*sqrt(2)/pi)*cos(theta) * sqrt(2)*cos(theta) * pi*cos(phi)/(4*cos^2(theta))
    = cos(phi)

따라서:

dA_map = |J| * d(lambda) * d(phi) = cos(phi) * d(lambda) * d(phi) = dA_sphere

등적 투영 증명 완료.

7. 구면 IDW 보간

7.1 Haversine 대권 거리 공식

이산된 시뮬레이션 방향 점들 사이의 거리는 유클리드 거리가 아닌 대권 거리(Great-circle distance)를 사용한다. 이는 극점 근방에서 경도 차이가 과장되는 문제를 방지한다.

두 점 P_i = (lambda_i, phi_i), P_j = (lambda_j, phi_j)의 Haversine 대권 거리:

Delta_phi = phi_j - phi_i
Delta_lambda = lambda_j - lambda_i

a = sin^2(Delta_phi/2) + cos(phi_i)*cos(phi_j)*sin^2(Delta_lambda/2)

d_ij = 2*arcsin(sqrt(a))

단위 구(R=1)에서 d_ij in [0, pi].

코드 구현 (html_report.py):

function sphericalDist(lon1d, lat1d, lon2d, lat2d) {
  const toR = Math.PI / 180;
  const lat1 = lat1d * toR, lat2 = lat2d * toR;
  const dlon = (lon2d - lon1d) * toR;
  const dlat = lat2 - lat1;
  const a = Math.sin(dlat/2)**2 + Math.cos(lat1)*Math.cos(lat2)*Math.sin(dlon/2)**2;
  return 2 * Math.asin(Math.sqrt(Math.min(1, a)));
}

Haversine 공식은 수치적으로 안정적이다. arccos 기반 공식은 두 점이 매우 가까울 때 수치 오차가 크지만, Haversine은 작은 각도에서도 정밀하게 계산된다.

7.2 IDW 가중치 계산

역거리 가중(Inverse Distance Weighting, IDW) 방법에서 각 표본 점의 가중치:

w_j = 1 / d_ij^p        (d_ij != 0인 경우)

여기서 p는 멱지수(Power exponent)이다. 본 시스템에서 p = 3.5를 사용한다.

보간점 q와 동일한 위치에 표본이 있는 경우 (d_ij -> 0):

lim_{d->0} w_j = +infinity

이 경우 해당 표본의 값을 직접 반환한다 (스냅 반경 0.02 rad = 약 1.1 deg).

7.3 보간 공식: Shepard's Method

쿼리 점 q에서의 보간값 sigma(q):

sigma(q) = sum_j [w_j * sigma_j] / sum_j w_j
         = sum_j [sigma_j / d_qj^p] / sum_j [1 / d_qj^p]

여기서 합산은 모든 N개의 표본 점에 대해 수행한다.

코드 구현 (html_report.py drawMollweideContour):

const pw = 3.5;  // IDW 멱지수
for (const dp of dataPoints) {
    const dist = sphericalDist(plon, plat, dp.lon, dp.lat);
    if (dist < 0.02) { vsum = dp.v; wsum = 1; break; }  // 스냅 반경
    const w = 1 / Math.pow(dist, pw);
    wsum += w;
    vsum += w * dp.v;
}
gridVals[...] = wsum > 0 ? (vsum / wsum - vmin) / vrange : 0;

7.4 멱지수 p 선택의 수학적 근거

IDW의 멱지수 p는 보간의 평활도(Smoothness)와 국소성(Locality)을 제어한다.

p = 0:   균등 평균 (거리 무관)
p = 1:   선형 거리 역수
p = 2:   표준 IDW (가장 일반적)
p -> inf: 최근접 이웃(Nearest neighbor) 보간

p = 3.5의 선택 이유:

1. 국소성 강화: 취약 방향은 공간적으로 집중되는 경향이 있다. 높은 p 값은 가까운 표본에 더 집중하여 이 국소적 특성을 더 잘 포착한다.

2. 등고선 연속성: p >= 2이면 보간 함수가 C^0 연속(연속이나 미분 불가)이다. p = 3.5는 시각적으로 부드러운 등고선을 제공한다.

3. 극점 안전성: 구면 좌표에서 극점(phi = +/-pi/2) 근방에서는 경도 방향 표본 밀도가 낮아진다. 높은 p는 불균등 분포의 영향을 줄인다.

수학적으로 p = 2에서 p = 3.5로 증가시키면 가중치 비율이:

w_near / w_far = (d_far / d_near)^p

d_near = 5 deg, d_far = 30 deg 기준:

p = 2.0: (30/5)^2 = 36

p = 3.5: (30/5)^3.5 = 216

즉 p = 3.5에서 인접 점의 영향이 원거리 점 대비 ~216배 강하여 국소 취약 방향 패턴을 선명하게 표현한다.

7.5 컨투어 렌더링 파이프라인

Mollweide 컨투어 생성은 2단계로 수행된다:

1단계: 조밀 격자(Coarse grid) IDW 계산

격자 간격: 3픽셀

각 격자점에서 Mollweide 역변환으로 (lon, lat) 추출

Haversine 구면 거리 기반 IDW 보간값 계산

2단계: 쌍선형 보간(Bilinear interpolation) 렌더링

전체 픽셀에 대해 격자값을 쌍선형 보간

타원 영역 내부만 렌더링 (isInsideMollweide)

보간된 값을 색상 맵으로 변환

8. 요소 품질 지표

요소 품질(Element quality) 분석은 시뮬레이션 진행 중 메시 왜곡을 추적하여 수치 불안정성과 결과 신뢰성을 평가한다. 본 시스템은 쉘(Shell)과 솔리드(Solid) 요소에 대해 각각 다른 지표를 사용한다.

코드 출처: UnifiedAnalyzer.cpp (익명 네임스페이스 내 함수들).

8.1 Aspect Ratio (가로세로비)

정의: 요소의 최장 모서리와 최단 모서리의 비.

AR = L_max / L_min

이상적인 값: AR = 1.0 (정사각형/정육면체) 경고 임계값: AR > 5.0 (본 시스템에서 n_high_aspect 카운트)

쉘 요소 (4절점 쿼드): 4개 모서리 길이를 계산한다.

edges = {|p_1 - p_0|, |p_2 - p_1|, |p_3 - p_2|, |p_0 - p_3|}

AR_shell = max(edges) / min(edges)

코드 (computeAspectRatio4):

double edges[4] = {
    (p1-p0).mag(), (p2-p1).mag(), (p3-p2).mag(), (p0-p3).mag()
};
double mn = min(edges), mx = max(edges);
return (mn > 1e-20) ? mx/mn : 1e6;   // 영길이 방어

삼각형 요소 (퇴화 쿼드, node_2 == node_3): 3개 모서리 사용.

double e0 = (p[1]-p[0]).mag(), e1 = (p[2]-p[1]).mag(), e2 = (p[0]-p[2]).mag();
double mn = std::min({e0,e1,e2}), mx = std::max({e0,e1,e2});
ar = (mn > 1e-20) ? mx / mn : 1e6;

솔리드 요소 (8절점 육면체): 12개 모서리 모두 사용.

육면체 12개 모서리:
  하면(Bottom): {0-1, 1-2, 2-3, 3-0}
  상면(Top):    {4-5, 5-6, 6-7, 7-4}
  기둥(Pillars):{0-4, 1-5, 2-6, 3-7}

AR_hex = max(12 edges) / min(12 edges)

코드 (computeAspectRatio8):

int edges[12][2] = {
    {0,1},{1,2},{2,3},{3,0},   // 하면
    {4,5},{5,6},{6,7},{7,4},   // 상면
    {0,4},{1,5},{2,6},{3,7}    // 기둥
};

8.2 Jacobian 행렬식

Jacobian 행렬 정의

요소 Jacobian 행렬은 자연 좌표(Natural coordinates, xi, eta, zeta)에서 전역 좌표(x, y, z)로의 변환이다.

J = partial(x,y,z)/partial(xi,eta,zeta)

8절점 육면체 요소에서 자연 좌표 (xi, eta, zeta) in [-1,1]^3의 형상함수:

N_i(xi,eta,zeta) = (1/8)(1 + xi_i*xi)(1 + eta_i*eta)(1 + zeta_i*zeta)

음수 Jacobian의 의미

det(J) < 0이면 요소가 반전(Inverted)되었음을 의미한다. 이는 수치 적분에서 음의 체적이 계산되어 유한요소 해석이 불안정해진다.

본 시스템의 구현 (단순화)

본 시스템은 완전한 Jacobian 계산 대신 체적 부호를 사용한다:

double vol = computeHexVolume(p);
double jac = (vol >= 0) ? 1.0 : -1.0;   // 부호만 추적

이는 반전 여부를 신속하게 판별하기 위한 실용적 단순화이다. 체적이 양수이면 정상, 음수이면 반전 요소로 분류한다.

8.3 Warpage (쉘 요소 비틀림)

정의: 쿼드 쉘 요소의 4개 절점이 동일 평면에 있지 않은 정도.

계산 방법: 두 삼각형으로 분할하여 각 삼각형의 법선 벡터를 구하고, 두 법선의 사잇각을 계산한다.

삼각형 1: Triangle(p_0, p_1, p_2)  ->  n_1 = (p_1 - p_0) x (p_2 - p_0)
삼각형 2: Triangle(p_0, p_2, p_3)  ->  n_2 = (p_2 - p_0) x (p_3 - p_0)

theta_warp = arccos(n_1 . n_2 / (|n_1| * |n_2|))  [라디안]
theta_warp_deg = theta_warp * 180/pi                [도]

이상적인 값: theta_warp = 0 deg (완전 평면)

코드 (computeWarpage4):

Vec3Q n1 = (p1-p0).cross(p2-p0);
Vec3Q n2 = (p2-p0).cross(p3-p0);
double cosA = clamp(n1.dot(n2)/(n1.mag()*n2.mag()), -1, 1);
return acos(cosA) * 180.0 / M_PI;

8.4 Skewness (왜곡도, 쉘 요소)

정의: 쿼드 요소의 4개 꼭짓점 각도가 90 deg에서 벗어난 최대 편차를 정규화한 값.

각도 계산 (꼭짓점 b에서):
  theta(a,b,c) = arccos(((a-b)/|a-b|) . ((c-b)/|c-b|))

4개 꼭짓점 각도:
  theta_0 = theta(p_3, p_0, p_1)
  theta_1 = theta(p_0, p_1, p_2)
  theta_2 = theta(p_1, p_2, p_3)
  theta_3 = theta(p_2, p_3, p_0)

Skewness = max(|theta_i - 90 deg|) / 90 deg

이상적인 값: Skewness = 0 (정사각형, 모든 각도 = 90 deg) 최악 값: Skewness = 1 (퇴화 요소)

코드 (computeSkewness4):

auto angle = [](const Vec3Q& a, const Vec3Q& b, const Vec3Q& c) -> double {
    Vec3Q ba = a-b, bc = c-b;
    double cosA = clamp(ba.dot(bc)/(ba.mag()*bc.mag()), -1, 1);
    return acos(cosA) * 180.0 / M_PI;
};
double max_dev = 0;
for (int i = 0; i < 4; ++i)
    max_dev = max(max_dev, abs(angles[i] - 90.0) / 90.0);

8.5 Volume Change Ratio (체적 변화율, 솔리드 요소)

정의: 현재 요소 체적과 초기 요소 체적의 비.

R_vol = V_current / V_initial

이상적인 값: R_vol = 1.0 (체적 불변)

5-사면체 분해법 (5-Tetrahedron Decomposition)

8절점 육면체(Hex8)의 체적을 5개의 사면체로 분해하여 계산한다.

분해 방식 (절점 번호 0~7):

tet1: 절점 {0, 1, 3, 4}
tet2: 절점 {1, 2, 3, 6}
tet3: 절점 {1, 4, 5, 6}
tet4: 절점 {3, 4, 6, 7}
tet5: 절점 {1, 3, 4, 6}

각 사면체 체적 공식 (벡터 혼합곱):

V_tet(a, b, c, d) = (1/6) * (b - a) . [(c - a) x (d - a)]

코드 (computeHexVolume):

auto tetVol = [](Vec3Q a, Vec3Q b, Vec3Q c, Vec3Q d) -> double {
    return (b-a).dot((c-a).cross(d-a)) / 6.0;
};
double vol = tetVol(p[0],p[1],p[3],p[4])
           + tetVol(p[1],p[2],p[3],p[6])
           + tetVol(p[1],p[4],p[5],p[6])
           + tetVol(p[3],p[4],p[6],p[7])
           + tetVol(p[1],p[3],p[4],p[6]);

체적 변화율 계산:

double vol_ratio = (init_vol > 1e-20) ? abs(vol)/init_vol : 1.0;

8.6 면적 변화율 (쉘 요소)

정의: 현재 요소 면적과 초기 요소 면적의 비.

R_area = A_current / A_initial

쿼드 면적 계산 (두 삼각형 합):

A_quad = A(Triangle p_0,p_1,p_2) + A(Triangle p_0,p_2,p_3)
       = (1/2)|(p_1-p_0) x (p_2-p_0)| + (1/2)|(p_2-p_0) x (p_3-p_0)|

코드 (computeArea4):

return 0.5 * ((p1-p0).cross(p2-p0).mag() + (p2-p0).cross(p3-p0).mag());

8.7 품질 지표 요약 및 임계값

| 지표 | 대상 | 이상값 | 경고 임계값 |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspect Ratio | Shell + Solid | 1.0 | > 5.0 |
| Jacobian | Solid | +1.0 | < 0 (반전) |
| Warpage | Shell | 0 deg | > 15 deg |
| Skewness | Shell | 0 | > 0.5 |
| Volume Change | Solid | 1.0 | < 0.1 or > 10.0 |
| Area Change | Shell | 1.0 | < 0.1 or > 10.0 |

8.8 샘플링 전략

계산 비용을 절감하기 위해 전체 상태(State) 중 최대 10개를 균등 간격으로 샘플링한다.

size_t n_samples = std::min(n_states, size_t(10));
for (size_t i = 0; i < n_samples; ++i) {
    size_t idx = i * (n_states - 1) / (n_samples - 1);
    sample_indices.push_back(idx);
}

9. 충격 응답 스펙트럼 (SRS)

9.1 단자유도계(SDOF) 운동방정식

충격 응답 스펙트럼(Shock Response Spectrum, SRS)은 단자유도계(Single Degree of Freedom System, SDOF) 모델을 기반으로 한다.

기저 가진(Base excitation)하의 SDOF 운동방정식:

m*x_abs_ddot + c*(x_abs_dot - x_base_dot) + k*(x_abs - x_base) = 0

상대 좌표 z = x_abs - x_base로 변환:

z_ddot + 2*zeta*omega_n*z_dot + omega_n^2*z = -x_base_ddot

여기서:

omega_n = sqrt(k/m): 비감쇠 고유진동수 [rad/s]

zeta = c/(2*m*omega_n): 감쇠비 [무차원]

f_n = omega_n/(2*pi): 고유진동수 [Hz]

9.2 SRS 정의

SRS(f_n)는 주파수 f_n인 SDOF 시스템이 충격 입력 x_base_ddot(t)에 의해 경험하는 최대 절대 가속도 응답이다.

SRS(f_n) = max_{t >= 0} |x_abs_ddot(t; f_n, zeta)|

또는 등가적으로:

SRS(f_n) = max_{t >= 0} |omega_n^2*z(t) + 2*zeta*omega_n*z_dot(t) + x_base_ddot(t)|

9.3 감쇠비와 주파수 범위

본 시스템에서는 표준값 zeta = 0.05를 사용한다 (MIL-STD-810 표준).

주파수 스윕 범위: 10 Hz ~ 10,000 Hz (로그 스케일, 1/6 옥타브 간격)

9.4 수치 적분법 (Runge-Kutta 4차)

SRS 계산은 각 주파수 f_n에 대해 SDOF 방정식을 수치 적분한다.

상태 벡터 y = [z, z_dot]로 정의하면:

dy/dt = [z_dot, -omega_n^2*z - 2*zeta*omega_n*z_dot - a_input(t)]

Runge-Kutta 4차 (RK4) 스텝:

k_1 = f(t_n, y_n)
k_2 = f(t_n + h/2, y_n + h*k_1/2)
k_3 = f(t_n + h/2, y_n + h*k_2/2)
k_4 = f(t_n + h, y_n + h*k_3)

y_{n+1} = y_n + (h/6)(k_1 + 2*k_2 + 2*k_3 + k_4)

RK4의 전역 오차는 O(h^4)이다.

적분 시간 스텝 h 안정성 조건:

h <= 1 / (20*f_n)   (최고 주파수의 20배 이상 샘플링)

9.5 SRS와 낙하 분석의 관계

koo_report HTML 리포트의 충격 분석 탭(Tab 8: Impact Analysis)에서 SRS 관련 분석은 다음과 같이 활용된다:

1. 충격 펄스 특성화: 가속도 시계열에서 피크, 펄스폭(반파사인 등가) 추출 2. 주파수 의존성 평가: 펄스폭이 방향에 따라 크게 변하면 SRS 분석을 방향별 별도로 수행해야 함 3. 규격 참조: IEC 60068-2-27 반파사인 등가 파라미터

10. CAI 균열 정지 지수 (Crack Arrest Index)

10.1 정의

CAI(Crack Arrest Index)는 낙하 충격 후 균열이 정지(Arrest)될 가능성을 평가하는 복합 지표이다. 값이 높을수록 균열 정지에 유리하다.

CAI = w_1*SDR_score + w_2*LoadRate_score + w_3*SCF_score + w_4*Diss_score

가중치: w_1 = 0.30, w_2 = 0.20, w_3 = 0.25, w_4 = 0.25

10.2 4개 하위 지표 상세

Indicator 1: 응력 지속비 (Stress Duration Ratio, SDR)

응력이 임계값 이상인 시간 비율:

threshold = min(sigma_y, 0.7*sigma_peak)    [항복응력이 있는 경우]
          = 0.7*sigma_peak                  [항복응력 미지정]

SDR = T_above / T_total
SDR_score = 1 - SDR       [높을수록 균열 정지에 유리]

코드 구현:

const threshold = ys > 0 ? Math.min(ys, peakStress * 0.7) : peakStress * 0.7;
let aboveTime = 0;
for (let i = 1; i < n; i++) {
  if (sMax[i] >= threshold || sMax[i-1] >= threshold) {
    aboveTime += times[i] - times[i-1];
  }
}
const sdr = aboveTime / totalDuration;
const sdrScore = 1 - sdr;

Indicator 2: 하중 속도 점수 (Loading Rate Score)

피크 전 최대 응력 상승률:

maxRate = max_{i=1..peakIdx} [(sigma_max[i] - sigma_max[i-1]) / (t[i] - t[i-1])]

logRate = log10(maxRate)
LoadRate_score = clamp(1 - (logRate - 6) / 4, 0, 1)

로그 스케일 정규화: 10^6 MPa/s = 0점(취성적), 10^10 MPa/s 이상 = 0점. 높은 하중 속도는 취성 파괴를 촉진하므로 균열 정지에 불리하다.

코드 구현:

const logRate = maxRate > 0 ? Math.log10(maxRate) : 0;
const loadRateScore = Math.max(0, Math.min(1, 1 - (logRate - 6) / 4));

Indicator 3: 응력 집중 계수 점수 (Stress Concentration Factor Score)

피크 시간에서의 최대/평균 응력비:

SCF = sigma_peak / sigma_avg_at_peak

SCF_score = clamp(1 - (SCF - 1) / 3, 0, 1)

SCF = 1 (균일 분포) -> score = 1 (유리) SCF >= 4 -> score = 0 (불리: 높은 집중은 소성 영역이 작아 정지 불리)

코드 구현:

const scf = avgAtPeak > 0 ? peakStress / avgAtPeak : 1;
const scfScore = Math.max(0, Math.min(1, 1 - (scf - 1) / 3));

Indicator 4: 에너지 소산율 점수 (Energy Dissipation Score)

피크 후 응력 감소 속도 — 실제 곡선하 면적 대비 지속 피크 가정 면적의 비:

postPeakArea = sum_{i=peakIdx+1}^{N} sigma_max[i] * dt[i]
sustainedArea = sum_{i=peakIdx+1}^{N} sigma_peak * dt[i]

dissRatio = postPeakArea / sustainedArea
Diss_score = clamp(1 - dissRatio, 0, 1)

빠른 감쇠(dissRatio -> 0) = 높은 점수(균열 정지에 유리) 지속적 고응력(dissRatio -> 1) = 낮은 점수(불리)

코드 구현:

let postPeakArea = 0, sustainedArea = 0;
for (let i = peakIdx + 1; i < n; i++) {
  const dt = times[i] - times[i-1];
  postPeakArea += sMax[i] * dt;
  sustainedArea += peakStress * dt;
}
const dissRatio = sustainedArea > 0 ? postPeakArea / sustainedArea : 1;
const dissScore = Math.max(0, Math.min(1, 1 - dissRatio));

10.3 CAI 합성

const cai = sdrScore * 0.30 + loadRateScore * 0.20 + scfScore * 0.25 + dissScore * 0.25;

10.4 CAI 해석 기준

| CAI 범위 | 판정 | 색상 코드 |
| --- | --- | --- |
| CAI >= 0.6 | 정지 가능 (Arrest Likely) | 녹색 |
| 0.3 <= CAI < 0.6 | 한계 (Marginal) | 황색 |
| CAI < 0.3 | 정지 불가 (Arrest Unlikely) | 적색 |

10.5 방향별 CAI 분포

각 낙하 방향에서의 CAI를 계산하여:

1. 통계 집계: 평균 CAI, 최악(최소) CAI, 정지불가/한계/가능 방향 수 2. 스트립 차트: 모든 방향을 CAI 오름차순으로 정렬한 막대 그래프 3. 레이더 차트: 4개 하위 지표의 평균을 레이더 다이어그램으로 시각화

10.6 물리적 근거와 한계

CAI는 ASTM E1221 (균열 정지 파괴인성) 및 BS 7910 (구조 건전성 평가)의 개념을 차용하되, 연속체 역학 시계열 데이터로부터 도출한 간접 프록시(Indirect proxy)이다.

한계:

실제 균열 형상(Crack geometry)을 모델링하지 않음

K_IC/J-integral 등 파괴역학 파라미터를 직접 계산하지 않음

규격 수준의 평가(BS 7910 Level 3)에는 별도의 XFEM 또는 cohesive zone 해석이 필요

부록 A: 수식 참조표

A.1 응력 관련

Von Mises: sigma_VM = sqrt[(1/2)((sigma_1-sigma_2)^2+(sigma_2-sigma_3)^2+(sigma_3-sigma_1)^2)]

안전계수:  SF = sigma_yield / sigma_VM_peak

삼축성:    eta = sigma_m / sigma_VM
           sigma_m = (sigma_xx + sigma_yy + sigma_zz) / 3

주응력:    Lode 각 theta_L = (1/3)*arccos(J_3 / (2*r^3)),  r = sqrt(J_2/3)

A.2 방향 변환

방향벡터:  d = Rz(gamma) * Ry(beta) * Rx(alpha) * [0,0,-1]^T

구면좌표:  lambda = atan2(dx, -dz)
           phi = arcsin(dy)

A.3 Mollweide 투영

방정식:    2*theta + sin(2*theta) = pi*sin(phi)   [Newton-Raphson, 감쇠 스텝]
투영:      x = (2*sqrt(2)/pi)*lambda*cos(theta)
           y = sqrt(2)*sin(theta)

A.4 Fibonacci 격자

황금비:    phi_g = (1+sqrt(5))/2 = 1.618...

격자점:    theta_i = arccos(1 - 2i/(N-1))
           phi_i = 2*pi*i/phi_g  (mod 2*pi)

A.5 구면 IDW

Haversine: d_ij = 2*arcsin(sqrt(sin^2(Delta_phi/2) + cos(phi_i)*cos(phi_j)*sin^2(Delta_lambda/2)))

IDW:       sigma(q) = sum_j(sigma_j/d_qj^p) / sum_j(1/d_qj^p)   (p = 3.5)

A.6 요소 품질

Aspect Ratio:  AR = L_max / L_min

Warpage:       theta_warp = arccos(n_1.n_2 / (|n_1|*|n_2|))

Skewness:      S = max|theta_i - 90 deg| / 90 deg

Hex Volume:    V = sum_k (1/6)(b-a).[(c-a)x(d-a)]   (5-tet decomp)

Vol Ratio:     R = V_current / V_initial

A.7 CAI 균열 정지 지수

CAI = 0.30*(1-SDR) + 0.20*LoadRate_score + 0.25*SCF_score + 0.25*Diss_score

SDR = T_above_threshold / T_total
LoadRate_score = clamp(1 - (log10(dSigma/dt) - 6)/4, 0, 1)
SCF_score = clamp(1 - (sigma_max/sigma_avg - 1)/3, 0, 1)
Diss_score = clamp(1 - postPeakArea/sustainedArea, 0, 1)

부록 B: 단위 체계

LS-DYNA 표준 단위계 (mm, ms, t, N, MPa):

| 물리량 | 단위 | 변환 |
| --- | --- | --- |
| 길이 | mm | x 10^-3 = m |
| 시간 | ms | x 10^-3 = s |
| 질량 | t (metric ton) | x 10^3 = kg |
| 힘 | N | = N |
| 응력 | MPa = N/mm^2 | x 10^6 = Pa |
| 가속도 | mm/ms^2 | x 10^3 = m/s^2 |
| G-force | G (무차원) | a[m/s^2] / 9.81 |

가속도 단위 변환:

a [mm/ms^2] x (1m/1000mm) x (1000ms/1s)^2 = a x 1000 [m/s^2]

G = a [mm/ms^2] x 1000 / 9.81 = a x 101.97

koo_report 구현: g_factor = 9810.0   [mm/s^2 = 1 G]

*KooD3plotReader Project -- Mathematical Theory Reference Document*

*최종 수정: 2026-03-09*